第一章 职业卫生

- 法律、法规、规章、规范性文件

### 单选题

- 职业卫生技术服务机构资质证书有效期为（  C ）年。

A. 三          B. 四          C. 五         D. 六

- 职业卫生技术服务机构资质证书有效期届满需要延续的，应当在有效期届满（  C ）个月前向原资质认可机关提出申请。

A. 一          B. 二          C. 三         D. 四

- 职业卫生技术服务机构取得资质（ A ）年以上，需要增加业务范围的，应当向原资质认可机关提出申请。

A. 一          B. 二          C. 三         D. 四

- 职业卫生技术服务机构应当组织专业技术人员每年接受不少于（  D ）学时的继续教育培训。

A. 二          B. 四          C. 六         D. 八

- 职业卫生技术服务机构建立的职业卫生技术服务档案保存期限为（ D ）。

A. 5年        B. 10年        C. 15年       D. 长期

- 《职业卫生技术服务机构管理办法》自（ B ）起施行。

A. 2021年1月1日          B. 2021年2月1日

C. 2021年3月1日          D. 2021年4月1日

- 职业卫生技术服务机构（ A ）对本机构的职业卫生技术服务工作全面负责。

A. 主要负责人              B. 专职技术负责人

C. 质量控制负责人          D. 技术服务项目负责人

- 用人单位提出的技术服务内容、范围及要求违反法律、法规和标准规范规定的，职业卫生技术服务机构（  D ）。

A. 应当接受用人单位提出的全部要求

B. 选择接受用人单位提出的大部分要求

C. 选择接受用人单位提出的小部分要求

D. 予以拒绝

- 职业卫生技术服务机构可使用（ A ）从事职业卫生技术服务活动。

A. 达到技术评审考核评估要求的本机构专业技术人员

B. 达到技术评审考核评估要求的非本机构专业技术人员

C. 未达到技术评审考核评估要求的本机构专业技术人员

D. 未达到技术评审考核评估要求的非本机构专业技术人员

- 职业卫生技术服务机构应当自出具职业卫生技术报告之日起（ C ）内,在本单位网站上公开技术报告相关信息。

A. 十个工作日              B. 十五个工作日

C. 二十个工作日            D. 三十个工作日

- 职业卫生技术报告公开的时间不少于（  C ）年。

A. 三          B. 四          C. 五         D. 六

- （ D ）发现职业卫生技术服务机构及其从业人员、违反有关职业病防治的法律、法规和本办法规定的行为，有权向县级以上卫生健康主管部门或者其他有关部门举报。

A. 仅劳动者                B. 仅社会媒体

C. 仅单位                  D. 任何单位或者个人

- 申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请职业卫生技术服务机构资质认可的，资质认可机关不予受理或者不予认可，并（ C ）。

A. 责令整改               B. 要求补充材料

C. 给予警告               D. 要求提交说明材料

- 申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请职业卫生技术服务机构资质认可的，自资质认可机关不予受理或者不予认可之日起（ A ）年内不得再次申请职业卫生技术服务机构资质。

A. 一          B. 二          C. 三         D. 四

- 职业卫生技术服务机构以欺骗、贿赂等不正当手段取得职业卫生技术服务机构资质认可的，资质认可机关应当（  C ）。

A. 取消其资质认可

B. 注销其资质认可

C. 撤销其资质认可，并给予警告

D. 注销其资质认可，并给予警告

- 职业卫生技术服务机构以欺骗、贿赂等不正当手段取得职业卫生技术服务机构资质认可的，自资质认可机关撤销其资质认可之日起（ C ）年内不得再次申请职业卫生技术服务机构资质。

A. 一          B. 二          C. 三         D. 四

- 职业卫生技术服务机构未按标准规范开展职业卫生技术服务，或者擅自更改、简化服务程序和相关内容的，由县级以上地方卫生健康主管部门（ A ）。

A. 责令改正，给予警告，可以并处三万元以下罚款

B. 责令改正，给予警告，逾期不改的处三万元以下罚款

C. 情节严重的，由原资质认可机关取消其资质认可

D. 构成犯罪的，依法追究刑事责任

- 职业卫生技术服务机构未按规定实施委托检测的，由县级以上地方卫生健康主管部门（ A ）。

A. 责令改正，给予警告，可以并处三万元以下罚款

B. 责令改正，给予警告，逾期不改的处三万元以下罚款

C. 情节严重的，由原资质认可机关取消其资质认可

D. 构成犯罪的，依法追究刑事责任

- 职业卫生技术服务机构转包职业卫生技术服务项目的，由县级以上地方卫生健康主管部门（ A ）。

A. 责令改正，给予警告，可以并处三万元以下罚款

B. 责令改正，给予警告，逾期不改的处三万元以下罚款

C. 情节严重的，由原资质认可机关取消其资质认可

D. 构成犯罪的，依法追究刑事责任

- 职业卫生技术服务机构未按规定以书面形式与用人单位明确技术服务内容、范围以及双方责任的，由县级以上地方卫生健康主管部门（ A ）。

A. 责令改正，给予警告，可以并处三万元以下罚款

B. 责令改正，给予警告，逾期不改的处三万元以下罚款

C. 情节严重的，由原资质认可机关取消其资质认可

D. 构成犯罪的，依法追究刑事责任

- 职业卫生技术服务机构使用非本机构专业技术人员从事职业卫生技术服务活动的，由县级以上地方卫生健康主管部门（ A ）。

A. 责令改正，给予警告，可以并处三万元以下罚款

B. 责令改正，给予警告，逾期不改的处三万元以下罚款

C. 情节严重的，由原资质认可机关取消其资质认可

D. 构成犯罪的，依法追究刑事责任

- 职业卫生技术服务机构安排未达到技术评审考核评估要求的专业技术人员参与职业卫生技术服务的，由县级以上地方卫生健康主管部门（ A ）。

A. 责令改正，给予警告，可以并处三万元以下罚款

B. 责令改正，给予警告，逾期不改的处三万元以下罚款

C. 情节严重的，由原资质认可机关取消其资质认可

D. 构成犯罪的，依法追究刑事责任

- 建设项目职业卫生防护“三同时”是指职业病防护设施必须与主体（ B ）。

A．同时规划、同时建设、同时投产

B．同时设计、同时施工、同时投入生产和使用

C．同时立项、同时施工、同时投入使用

D．同时建设、同时验收、同时投入使用

- 24、下列哪项不是申请职业卫生技术服务机构资质的申请人应当具备的条件。                                       （ D ）

A．具有满足学历、专业、技术职称等要求的专业技术人员

B．有专职技术负责人和质量控制负责人

C．具有与所申请资质、业务范围相适应的检测、评价能力

D．截至申请之日三年内无严重违法失信记录

- 申请职业卫生技术服务机构资质的申请人（ D ）对专业技术人的专业培训。

A．必须自行开展

B．必须委托有条件的培训机构开展

C．必须委托有资质的培训机构开展

D．自行开展或者委托有条件的培训机构开展

- 职业卫生技术服务机构资质证书遗失的，应当自证书遗失之日起（ D ）内向原资质认可机关书面申请补发。

A. 十日                     B. 十五日

C. 二十日                   D. 三十日

- 职业病危害严重的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每至少进行一次（ A ）。

A. 职业病危害因素检测

B. 职业病危害现状评价

C. 职业病防护设备设施的效果评价

D. 职业病防护用品的效果评价

- 职业病危害严重的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次（ B ）。

A. 职业病危害因素检测

B. 职业病危害现状评价

C. 职业病防护设备设施的效果评价

D. 职业病防护用品的效果评价

- 职业病危害一般的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次（ A ）。

A. 职业病危害因素检测

B. 职业病危害现状评价

C. 职业病防护设备设施的效果评价

D. 职业病防护用品的效果评价

- 资质认可机关应当对其认可的职业卫生技术服务机构（ C ），重点检查资质条件保持和符合情况。

A．每年进行一次评估检查

B．每三年至少进行一次评估检查

C．在资质认可有效期内至少进行一次评估检查

D．在资质认可有效期内至少进行三次评估检查

- 为规范职业卫生技术服务机构(以下简称技术服务机构)从业行为，提高职业卫生技术服务工作水平和质量，根据( A )、《职业卫生技术服务机构监督管理暂行办法》(国家安全监管总局令第50号)等规定，制定本规范。

A《中华人民共和国职业病防治法》

B(建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法)

C《工作场所职业卫生监督管理规定》

- 职业卫生技术服务机构及其专业技术人员应当坚持诚实守信原则，确保技术结论科学、客观、真实，对出具的职业卫生技术报告承担（B）。

A民事责任

B法律责任

C技术责任

- 不属于职业卫生技术服务机构及其专业技术人员应当遵守的行为准则的是（B）。

A坚持社会效益第一

B坚持经济效益第一

C坚持廉洁从业

- 职业卫生技术服务机构及其专业技术人员应当坚持公平竞争的市场规则，自觉维护行业形象和信誉，落实（B）的要求。

A国家规定B行业自律C企业责任

- 强化服务意识属于职业卫生技术服务机构及其专业技术人员应当遵守的哪项准则（C）。

A坚持遵纪守法

B坚持诚实守信原则

C坚持优质服务理念

- 职业病危害评价项目组中应包含下列哪些人员。（A）

A相应行业工程技术人员、卫生工程人员、公共卫生人员

B相应行业工程技术人员、卫生工程人员、公共卫生人员

C卫生工程人员、公共卫生人员和检测人员

- 评价项目负责人应具备哪些条件。（C）

A具备高级以上专业技术职称，并具有3年以上职业卫生相关工作经验

B具备中级以上专业技术职称，并具有5年以上职业卫生相关工作经验

C具备中级以上专业技术职称，并具有3年以上职业卫生相关工作经验

- 开展采样、检测活动时，每个检测项目应由（A）名专业技术人员完成。

A2  B3  C1

- 专业技术人员应经（C）后方可从事职业卫生技术服务工作。

A登记备案

B培训

C培训考核合格

- 职业卫生技术服务机构应积极主动开展职业卫生技术服务活动，确保每年取得（C）的评价、检测服务业绩，不断提高技术服务能力和水平。

A5项     B10项    C一定数量

- 职业卫生技术服务机构应建立评价报告信息网上公开制度，评价报告经卫生健康行政部门备案或审核通过后15日内将有关信息在网上公开。

A15日     B20日     C30日

- 职业卫生技术服务机构需进行委托检测的，应委托当地（A）的机构进行检测。

A具有乙级及以上职业卫生技术服务资质

B取得计量认证

C具有丙级及以上职业卫生技术服务资质

- 下列哪种情况，职业卫生技术服务机构不得委托其他机构进行检测。（C）

A受计量认证范围限制无法检测的

B由于样品保存时限有特殊要求无法自行检测的

C仪器设备未计量检定无法自行检测的

- 职业卫生技术服务机构应（A）完成职业卫生评价、检测等技术服务事项。

A依法独立    B委托其他机构   C与其他机构协作

- 职业卫生技术服务机构应建立健全职业卫生技术服务（A）体系，体系文件应覆盖检测、评价的主要作业活动。

A经费管理     B质量管理    C数据分析

- 职业卫生技术服务机构应建立健全职业卫生技术服务责任制，明确和落实（B）、技术负责人、质量控制负责人等人员的责任。

A评价人员      B主要负责人     C项目责任人

- 职业卫生技术服务机构应做好职业卫生技术服务资质的维护和管理，不断加强（A）的建设与提高。

A组织机构、专业技术人员、工作场所及实验室、仪器设备、职业病危害因素检测和职业病危害评价能力

B组织机构、专业技术人员、工作场所、仪器设备、职业病危害因素检测和职业病危害评价能力

C组织机构、专业技术人员、实验室、仪器设备、职业病危害评价能力

- 签订技术服务合同前，职业卫生技术服务机构应组织开展（A）。

A合同评审      B质量评审      C技术评审

- 职业卫生技术服务报价是否符合有关收费规定或标准，应在技术服务工作的哪个阶段进行考虑。（B）

A资料收集与审核        B合同评审   C评价方案编制与审核

- 职业卫生技术服务机构在开展职业卫生技术服务工作时，应与被服务单位签定（B），约束各方行为并承担相应责任。

A法律责任书     B技术服务合同或协议    C技术承诺书

- 开展技术服务时，建立（A）制度，对收集的资料进行分析确认，确保被服务单位提供的技术资料真实有效。

A资料收集与审核管理      B合同评审       C资料归档

- 在正常生产情况下，职业卫生技术服务机构按照（）对从事职业病危害作业人员整个工作日内的各种活动及其时间消耗连续观察、如实记录，并进行整理和分析。

A工种(岗位)       B每个劳动者      C作业地点

- 开展技术服务时，职业卫生技术服务机构应通过（A）的方式，做好调查。

A职业卫生调查和工作日写实

B职业卫生调查和职业卫生检测

C工作日写实和职业卫生检测

- 现场调查人员必须包括哪类人员。（C）

A技术负责人      B检测人员     C相关行业工程技术人员

- 对建设项目(用人单位)可能存在的职业病危害因素进行识别时，可不对（C）因素进行识别。

A《职业病危害因素分类目录》的

B国家已颁布相关职业卫生检测标准方法的

C对人体产生健康影响的

- 对建设项目(用人单位)可能存在的职业病危害因素进行识别时，应对职业病危害因素的（B）进行全面、客观、准确的识别。

A名称、操作方式、健康影响

B种类、来源、分布及其影响人员

C种类、接触时间、健康影响

- 开展职业病危害因素检测前，应明确检测任务的目的、性质、内容、方法、质量和经费要求等，评估能力和资源能否满足检测需要，拟订（A）。

A现场采样和检测计划     B现场调查计划     C评价方案

- 职业接触限值为时间加权平均容许浓度的有害物质的采样，应优先采用（A）。

A个体长时间采样

B定点短时间采样

C定点长时间采样

- 职业接触限值为时间加权平均容许浓度的有害物质，采用定点、短时间采样方法采样时，应满足（C）。

A选择一个典型时段进行1次采样

B每隔2小时进行1次采样

C在有害物质不同浓度的时段分别进行采样

- 对粉尘中游离二氧化硅进行检测的目的是（A）。

A确定粉尘的性质  B确定粉尘的毒性  C确定粉尘的分散度

- 对成分不明的有机物应进行（）分析,确定毒理性质。

A浓度       B 成分      C 使用量

- 评价报告必须由下列哪类人员审核。（A）

A技术负责人     B质量负责人    C质量监督员

- 现场采样应绘制采样点设置示意图，并经采样人、复核人及被检测单位（A）签字确认。

A负责人       B陪同人员      C作业人员

- 原始记录若需要誊写的，应如何保存。（C）

A只保存原件     B只保存誊写件   C原件下誊写件一并保存

- 检测样品建立唯一识别系统和状态标识，样品运输、接收和流转、保存应符合规定。下列选项不符合要求的是（C）。

A样品接收、流转各环节均应受控

B对于不稳定的样品，应采取必要的措施妥善保存，样品应在有效保存期限内完成测定

C样品有异常或损坏时，直接丢弃

- 有关检测样品运输、接收和流转、保存的说法，不准确的是（C）。

A样品运输过程中应保证样品性质稳定，避免污染、损失和丢失

B样品交接记录、样品标签及包装应完整

C对于不稳定的样品，应尽快完成测定

- 实验室建立检测样品的唯一识别系统的目的是（B）。

A所有样品均采用同一标识方法

B避免样品或记录混淆，同时使样品同报告有唯一对应的关系

C检测报告具有唯一性

- 《工作场所空气中粉尘测定》的标准号是（C）。

A  GBZ/T160        B  GBZ/T1189       C  GBZ/T192

- 数据处理过程中，当出现可疑数据时，应如何处理。（B）

A可随意剔除有关数据

B不得随意剔除有关数据

C应剔除有关数据

- 职业卫生技术服务机构应严格执行检测方法标准中规定的质量控制措施，并建立和实施充分的（ B）计划。

A培训  B内部质量控制  C检测

- 职业卫生技术服务机构进行委托检测时，应征得被服务单位（C）同意。

A电话        B口头       C书面

- 职业卫生技术服务机构对未作检测或作评价的职业病危害因素，应说明理由，并将其可能对劳动者产生的健康影响告知（A）。

A用人单位        B劳动者       C项目负责人

- 职业卫生技术服务机构对未作检测或未作评价的职业病危害因素，应说明理由，并将其可能对劳动者产生的健康影响告知（A）。

A用人单位          B劳动者       C项目负责人

- 职业病危害评价工作中，对于标注致癌性标识、(敏)标识、(皮)标识的化学物质，应重点提示用人单位采取工程控制措施和（C）。

A应急救援措施

B职业健康检查

C个体防护措施

- 开展建设项目职业病危害控制效果评价、用人单位职业病危害现状评价时，应按有关规范要求对（B）进行检测，评价其防护效果。

A个体防护用品

B职业病防护设施

C建筑卫生学

- 评价方案应经（A）、技术负责人(或指定审核人)审核并签字。

A项目负责人

B检验负责人

C主要负责人

- 评价报告审核实行（B）审核制度。

A定期

B分级

C三级

- 评价报告至少包括审核（A）、技术审核(由技术负责人或指定审核人实施)和出版前校核。

A非项目组成员

B项目组长

C专家

- 下列有关评价报告审核的说法，不正确的是（A）。

A报告签发人应对评价报告实施质量监督审核

B评价报告审核所使用的记录表格应当受控，审核记录应按要求填写、签字及确认

C所有审核记录和修改痕迹应保留

- 建立健全职业卫生技术服务档案，技术服务档案应（A）进行保存。

A依法定期限

B在项目完成期内

C根据建设单位要求

### 多选题

- 职业卫生技术服务机构可为用人单位提供哪些职业卫生技术服务。     （ ABCD ）

A. 职业病危害因素检测

B. 职业病危害现状评价

C. 职业病防护设备设施的效果评价

D. 职业病防护用品的效果评价

- 职业卫生技术服务机构不得（ ABCD ）职业卫生技术服务机构资质证书。

A. 涂改

B. 倒卖

C. 出租

D. 其他形式非法转让

- 职业卫生技术服务机构不得委托其他机构实施下列哪些项目。

（  AD  ）

A. 样品现场采集

B. 样品保存

C. 样品测定

D. 检测结果分析及应用

- 职业卫生技术服务机构及其工作人员在从事职业卫生技术服务活动中，下列哪些行为属于违法行为。                 （ ABCD ）

A. 超出资质认可范围从事技术服务活动

B. 出具虚假或者失实的职业卫生技术报告

C. 转包职业卫生技术服务项目

D. 擅自更改、简化职业卫生技术服务程序和相关内容

- 职业卫生技术服务机构专业技术人员不得有下列哪些行为。

（ ABCD ）

A. 在职业卫生技术报告上代替他人签字

B. 在有关原始记录上代替他人签字

C. 未参与相应职业卫生技术服务事项而在技术报告上签字

D. 未参与相应职业卫生技术服务事项而在有关原始记录上签字

- 职业卫生技术服务档案应当包括下列哪些内容。 （ ABCD ）

A. 技术服务过程控制记录

B. 相关原始记录

C. 影像资料

D. 技术报告

- 申请职业卫生技术服务机构资质的申请人，应当具备下列哪些条件。                             （ ABCD ）

A. 有固定工作场所，实验室、档案室等场所的面积与所申请资质、业务范围相适应

B. 具有符合要求的实验室，具备与所申请资质、业务范围相适应的仪器设备

C. 健全的内部管理制度和质量保证体系

D. 正常运行并可以供公众查询信息的网站

- 职业卫生技术服务机构哪些人员可以按照职责分工参与技术服务，在技术报告及原始记录上签字，并承担相应责任。 （ ABD ）

A. 报告审核人

B. 技术服务项目负责人

C. 未达到技术评审考核评估要求的专业技术人员

D. 授权签字人

- 职业卫生技术服务机构公开的职业卫生技术报告信息应包括以下哪些内容。                                     （ ABC ）

A. 用人单位名称、地址及联系人

B. 技术服务项目组人员名单

C. 现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间，用人单位陪同人

D. 涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息

- 职业卫生技术服务机构有下列情形之一的，资质认可机关应当注销其资质。                                    （ ABCD ）

A. 资质认可有效期届满未延续的

B. 依法终止的

C. 资质认可依法被撤销、撤回，或者资质证书依法被吊销的

D. 法律、法规规定的应当注销资质认可的其他情形

- 未取得职业卫生技术服务资质认可擅自从事职业卫生检测、评价技术服务的，由县级以上地方卫生健康主管部门（ ABCD ）。

A. 责令立即停止违法行为，没收违法所得

B. 违法所得五千元以上的，并处违法所得二倍以上十倍以下的罚款

C. 没有违法所得或者违法所得不足五千元的，并处五千元以上五万元以下的罚款

D. 情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予降级、撤职或者开除的处分

- 职业卫生技术服务机构超出资质认可范围从事职业卫生技术服务的，由县级以上地方卫生健康主管部门（ ACD ）。

A. 责令立即停止违法行为，给予警告，没收违法所得

B. 违法所得五千元以上的，并处违法所得二倍以上十倍以下的罚款

C. 没有违法所得或者违法所得不足五千元的，并处五千元以上二万元以下的罚款

D. 情节严重的，由原资质认可机关取消其资质认可

- 职业卫生技术服务机构未按照《职业病防治法》的规定履行法定职责的，由县级以上地方卫生健康主管部门（ ABCD ）。

A. 责令立即停止违法行为，给予警告，没收违法所得

B. 违法所得五千元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款

C. 没有违法所得或者违法所得不足五千元的，并处五千元以上二万元以下的罚款

D. 情节严重的，由原资质认可机关取消其资质认可

- 职业卫生技术服务机构出具虚假证明文件的，由县级以上地方卫生健康主管部门（ ABCD ）。

A. 责令立即停止违法行为，给予警告，没收违法所得

B. 违法所得五千元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款

C. 没有违法所得或者违法所得不足五千元的，并处五千元以上二万元以下的罚款

D. 情节严重的，由原资质认可机关取消其资质认可

- 职业卫生技术服务机构涂改、倒卖、出租、出借职业卫生技术服务机构资质证书，或者以其他形式非法转让职业卫生技术服务机构资质证书的，由县级以上地方卫生健康主管部门（ AD ）。

A. 责令改正，给予警告，并处一万元以上三万元以下罚款

B. 责令改正，给予警告，逾期不改的处一万元以上三万元以下罚款

C. 情节严重的，由原资质认可机关取消其资质认可

D. 构成犯罪的，依法追究刑事责任

- 职业卫生技术服务机构未按规定向技术服务所在地卫生健康主管部门报送职业卫生技术服务相关信息的，由县级以上地方卫生健康主管部门（ AD ）。

A. 责令改正，给予警告，并处一万元以上三万元以下罚款

B. 责令改正，给予警告，逾期不改的处一万元以上三万元以下罚款

C. 情节严重的，由原资质认可机关取消其资质认可

D. 构成犯罪的，依法追究刑事责任

- 职业卫生技术服务机构未按规定在网上公开职业卫生技术报告相关信息的，由县级以上地方卫生健康主管部门（ AD ）。

A. 责令改正，给予警告，并处一万元以上三万元以下罚款

B. 责令改正，给予警告，逾期不改的处一万元以上三万元以下罚款

C. 情节严重的，由原资质认可机关取消其资质认可

D. 构成犯罪的，依法追究刑事责任

- 职业卫生技术服务机构专业技术人员有下列哪些情形的，由县级以上地方卫生健康主管部门责令改正，给予警告，并处一万元以下罚款。                                           （ AC ）

A. 在职业卫生技术报告或者有关原始记录上代替他人签字的

B. 参与相应职业卫生技术服务事项而在技术报告或者有关原始记录上签字的

C. 未参与相应职业卫生技术服务事项而在技术报告或者有关原始记录上签字的

D. 参与相应职业卫生技术服务事项而未在技术报告或者有关原始记录上签字的

- 已经取得资质认可的职业卫生技术服务机构，不再符合规定的资质条件的，由原资质认可机关（ BD ）。

A. 责令其改正，给予警告

B. 责令其改正，通报批评

C. 情节严重的，依法注销其资质认可

D. 情节严重的，依法撤销其资质认可

- 职业病防治法立法目的是（ ABCD ）。

A. 预防、控制和消除职业病危害

B. 防治职业病

C. 保护劳动者健康及其相关权益

D. 促进经济社会发展

- 申请职业卫生技术服务机构资质的申请人应当提交下列哪些材料。                                          （ ABCD ）

A. 法定代表人或者主要负责人签署的申请表

B. 法定代表人或者主要负责人签署的知悉承担职业卫生技术服务的法律责任、义务、权利和风险的承诺书

C. 营业执照或者其他法人资格证明

D. 工作场所产权证明或者租赁合同

- 职业卫生技术服务机构发生下列那些情况时，应当申请办理资质认可变更手续或者重新申请职业卫生技术服务机构资质认可。                             （ AD ）

A．分立

B．停业

C．证书遗失

D．合并

- 职业卫生技术服务机构发生下列那些情况时，应当向原资质认可机关申请办理资质变更手续。                                 （ ABCD ）

A．机构名称变更

B．法定代表人或者主要负责人变更

C．注册地址变更

D．实验室地址变更

- 职业卫生技术服务机构按照规定及时向技术服务所在地卫生健康主管部门报送（ ABC ）等相关信息。

A．职业卫生技术服务内容

B．职业卫生技术服务时间

C．职业卫生技术服务参与人员

D．职业卫生技术报告

- 职业卫生技术服务机构开展技术服务时，应当以书面形式与用人单位明确下列哪些内容。                        （ ABD ）

A．职业卫生技术服务内容

B．职业卫生技术服务范围

C．指定职业病危害因素检测地点

D．双方的责任

- 产生职业病危害的用人单位的工作场所应当符合下列哪些要求。                                             （ ACDE ）

A．生产布局合理，有害作业与无害作业分开

B．工作场所可以住人

C．有与职业病防治工作相适应的有效防护设施

D．职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准

E．有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施

- 国家对从事（ ABC ）等作业实行特殊管理。具体管理办法由国务院制定。

A．放射性

B．高毒

C．高危粉尘

D．生物化学

E．危险化学品

- 职业病危害实行分类管理是指按下列哪些因素确定类别，采取不同的管理方法。                              （ ABCDE ）

A．职业病危害因素的种类

B．职业病危害因素的性质

C．职业病危害因素毒性

D．职业病危害因素危害程度

E．职业病危害因素对人体健康造成的损害后果

- 产生职业病危害的用人单位，应当在醒目位置设置公告栏，公布下列哪些内容。                              （ ABCD ）

A．职业病防治的规章制度

B．操作规程

C．职业病危害事故应急救援措施

D．工作场所职业病危害因素检测结果

- 在可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，用人单位应当设置配置下列哪些装置和用品。                （ ABCDE ）

A．报警装置

B．现场急救用品

C．冲洗设备

D．应急撤离通道

E．必要的泄险区

- 职业卫生技术服务机构有下列哪些情形之的，资质认可机关应当注销其资质。                                （ ABCD ）

A．资质认可有效期届满未延续的

B．依法终止的

C．资质认可依法被撤销、撤回，或者资质证书依法被吊销的

D．法律、法规规定的应当注销资质认可的其他情形

### 判断题

- 国家对职业卫生技术服务机构实行资质认可制度。（√）

- 职业卫生技术服务机构应当在有效期届满三个月前向原资质认可机关提出延续申请。（√）

- 职业卫生技术服务机构资质证书遗失的，应当自证书遗失之日起三十日内向原资质认可机关书面申请补发。（√）

- 专职技术负责人和质量控制负责人应当按照法律、法规和标准规范的规定，加强职业卫生技术服务的全过程管理。（√）

- 职业卫生技术服务机构无法进行样品现场采集和检测结果分析的，可以委托其他有能力的机构实施。（×）

- 从事职业卫生技术服务的机构超出资质认可或者诊疗项目登记范围从事职业卫生技术服务或者职业病诊断的，由卫生行政部门责令立即停止违法行为，给予警告，没收违法所得；违法所得五千元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足五千元的，并处五千元以上二万元以下的罚款。（√）

- 从事职业卫生技术服务的机构出具虚假证明文件情节严重的，由原认可或者登记机关取消其相应的资格；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予降级、撤职或者开除的处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（√）

- 职业卫生技术服务机构应当为专业技术人员提供必要的个体防护用品。（√）

- 职业卫生技术服务机构资质证书有效期为五年。（√）

- 职业卫生技术服务机构取得资质半年后，需要增加业务范围的，可以向原资质认可机关提出申请。（×）

- 职业卫生技术服务机构变更名称、法定代表人或者主要负责人、注册地址、实验室地址的，应当向技术服务所在地省级卫生健康行政部门申请办理变更手续。（×）

- 报告审核人、授权签字人、技术服务项目负责人及参与人员按照职责分工参与技术服务，在技术报告及原始记录上签字，并承担相应责任。（√）

- 职业卫生技术服务机构专职技术负责人对本机构的职业卫生技术服务工作全面负责。（×）

- 职业卫生技术服务机构应当组织专业技术人员每年接受不少于八学时的继续教育培训。（√）

- 职业卫生技术服务机构因检测项目限制或者样品保存时限有特殊要求而无法自行检测的，可以委托具备相应检测能力的职业卫生技术服务机构进行样品测定。（√）

- 职业卫生技术服务机构因检测项目限制或者样品保存时限有特殊要求而无法自行检测的，样品现场采集和检测结果分析及应用等工作可以委托其他机构实施。（×）

- 职业卫生技术服务机构应当公开办事制度和程序，方便服务对象，并采取措施保证服务质量。（√）

- 职业卫生技术服务机构应当在认可的范围内开展技术服务工作，接受原资质认可机关的监督管理，按照规定及时报送职业卫生技术服务内容、时间、参与人员等相关信息。（×）

- 用人单位提出的技术服务内容、范围及要求违反法律、法规和标准规范规定的，职业卫生技术服务机构应当协商解决。（×）

- 职业卫生技术服务机构开展技术服务时，应当以书面形式与用人单位明确技术服务内容、范围以及双方的责任，特殊情况下，也可以口头协议。（×）

- 职业卫生技术服务机构专业技术人员在职业卫生技术报告或者有关原始记录上代替他人签字的，由县级以上地方卫生健康主管部门责令改正，给予警告，并处一万元以下罚款。（√）

- 职业卫生技术服务机构专业技术人员未参与相应职业卫生技术服务事项而在技术报告或者有关原始记录上签字的，由县级以上地方卫生健康主管部门责令改正，给予警告，并处一万元以下罚款。（√）

- 以欺骗、贿赂等不正当手段取得职业卫生技术服务机构资质认可的，资质认可机关应当撤销其资质认可，并给予警告。（√）

- 申请人自资质认可机关撤销其资质认可之日起一年内不得再次申请职业卫生技术服务机构资质。（×）

- 职业卫生技术服务机构及其工作人员在从事职业卫生技术服务活动中，可以根据实际情况更改、简化职业卫生技术服务程序和相关内容。（×）

- 职业卫生技术服务机构及其工作人员在从事职业卫生技术服务活动中，可以向取得职业卫生技术服务资格的机构转包职业卫生技术服务项目。（×）

- 非本机构的专业技术人员，必须经职业卫生技术服务机构负责人批准后，才可以从事职业卫生技术服务活动。（×）

- 未参与相应职业卫生技术服务事项而在技术报告或者有关原始记录上签字，必须经过所在职业卫生技术服务机构负责人批准同意。（×）

- 国家对职业卫生技术服务机构实行许可证制度。（×）

- 职业卫生技术服务机构的资质等级分为甲级、乙级和丙级三个等级，甲级资质由国家卫生健康委认可及颁发证书，乙级和丙级资质由省、自治区、直辖市卫生健康主管部门认可及颁发证书。（×）

- 疑似职业病人在诊断医学观察期间的费用，由用人单位承担。（√）

- 噪声属于生物因素。（×）

- 专业技术人员应经培训考核合格后方可从事职业卫生技术服务工作。（√）

- 专家库实行回避制度，建设单位及参加建设单位有关工作专家，不得参与建设项目职业卫生“三同时”的审核、审查及竣工验收等相应工作。（√）

- 涉及放射性职业危害因素的建设项目，建设单位需提交建设项目放射防护评价报告。（√）

- 建设项目完工后，试运行时间应当不少于30日，最长不得超过160日，国家有关部门另有规定或者特殊要求的行业除外。（×）

- 建设单位应当为评价活动提供符合检测，评价标准和要求的受检场所、设备和设施。（√）

- 有毒有害作业场所定期定点检测指现有装置、生产设备更新、改造、检修的检测。（√）

- 取得资质的职业卫生技术服务机构，应当在批准的业务范围和规定的区域范围内开展技术服务工作，并接受技术服务所在地卫生健康监督管理部门的监督管理。（√）

- 对于不稳定的样品，应采取必要的措施妥善保存，样品应在有效保存期限内完成测定（√）

- 职业卫生基础知识

### 单选题

- 生产过程中的职业性有害因素按性质可分为

A．异常气象条件、噪声与震动、辐射线

B．化学性因素、物理性因素、生物性因素

C．生产过程性有害因素、劳动过程有害因素、劳动环境有害因素

D．细菌、病毒、霉毒

E．劳动组织不合理、劳动强度过大、工具性因素

答案：B

- 不属于生产过程中职业性有害因素的是

A．生产性毒物

B．生产性粉尘

C．非电离辐射

D．细菌

E．劳动组织不合理

答案：E

- 不属于职业性有害因素作用条件的是

A．职业性有害因素种类

B．职业性有害因素接触机会

C．职业性有害因素接触方式

D．职业性有害因素接触时间

E．职业性有害因素接触浓度

答案：A

- 关于职业性有害因素概念错误的是

A．可存在于生产过程中

B．可存在于劳动过程中

C．可存在于生产环境中

D．泛指与职业性损害有关的因素

E．可能危害劳动者健康

答案：D

- 构成职业性有害因素致病模式的三个因素是

A．劳动者、职业性有害因素、作用条件

B．易感者、病原、作用途径

C．易感者、接触机会、接触强度

D．接触方式、劳动者、有害因素种类

E．以上都不是

答案：A

- 关于职业病特点错误的是

A．病因明确

B．存在剂量–反应关系

C．病因大多数可定量测定

D．病变程度均于有害因素作用强度有关

E．病变早期处理预后较好

答案：D

- 不属于我国现行法定职业病分类中物理因素所致职业病的是

A．中暑

B．手臂振动病

C．减压病

D．高原病

E．外照射急性放射病

答案：E

- 不符合工作有关疾病概念含义的是

A．职业性有害因素只是该疾病的发病因素之一

B．职业性有害因素是疾病的促发因素

C．不包括法定职业病

D．控制职业性有害因素接触强度就可降低发病率

E．消除职业性有害因素就可避免发病

答案：E

- 气溶胶是指悬浮于空气中的

A．气体、蒸气、烟

B．烟、气体、液体

C．蒸气、雾、尘

D．烟、雾、尘

E．烟、蒸气、雾

答案：D

- 影响职业性有害因素对机体作用的最主要因素是

A．接触浓度和时间

B．接触浓度和方式

C．接触的时间

D．年龄和接触的方式

E．营养状况和接触的时间

答案：A

- 属于法定职业性生物因素所致职业病的是

A．结核

B．痢疾

C．布氏杆菌病

D．肺霉菌病

E．流行性出血热

答案：C

- 接触生产性粉尘可引起的工作有关疾病是

A．胸膜间皮瘤

B．石棉肺

C．尘肺

D．肺癌

E．慢性气管炎

答案：E

- 接触砷可引起

A．皮肤癌、膀胱癌

B．皮肤癌、肺癌

C．肝癌、肺癌

D．胃癌、膀胱癌

E．肺癌、胃癌

答案：B

- 可引起肝血管肉瘤的毒物是

A．苯

B．聚乙烯

C．联苯胺

D．氯乙烯

E．铬酸盐

答案：D

- 接触联苯胺可引起

A．肺癌

B．肾癌

C．胃癌

D．膀胱癌

E．肝癌

答案：D

- 可接触到铅的作业是

A．吹玻璃

B．蓄电池制造

C．电镀

D．气压计制造

E．提炼金、银等

答案：B

- 职业性慢性铅中毒的二级预防措施是

A．控制熔铅温度

B．上岗前健康检查

C．健康检查

D．定期检测空气中铅的浓度

E．加强通风排毒

答案：C

- 慢性汞中毒的三大主要临床症状为

A．脑衰弱综合征、口腔-牙龈炎、腐蚀性胃肠炎

B．震颤、口腔-牙龈炎、脑衰弱综合征

C．口腔-牙龈炎、间质性肺炎、皮炎

D．间质性肺炎、肾炎、皮炎

E．震颤、肾炎、口腔-牙龈炎

答案：B

- 主要可接触到镉的作业是

A．吹玻璃

B．喷漆

C．印刷

D．电镀

E．胶水的制造

答案：D

- 苯污染作业场所空气的形式是

A．蒸气

B．气体

C．液体

D．雾

E．烟

答案：A

- 下列可接触到苯的作业是

A．吹玻璃

B．下水道疏通

C．粪坑清理

D．电镀

E．喷漆

答案：E

- 慢性苯中毒主要损害

A．消化系统

B．血液系统

C．造血系统

D．循环系统

E．神经系统

答案：C

- 急性苯中毒主要损害

A．中枢神经系统

B．循环系统

C．血液系统

D．泌尿系统

E．呼吸系统

答案：A

- 可引起鼻病的生产性毒物是

A．铅

B．苯

C．汞

D．铬

E．镉

答案：D

- 石棉可引起

A．胸膜间皮瘤

B．膀胱癌

C．肾癌

D．皮肤癌

E．肝血管肉瘤

答案：A

- 可引起职业性白内障的毒物是

A．苯

B．二甲苯

C．硝基苯

D．联苯胺

E．三硝基甲苯

答案：E

- 生产环境下，苯胺和硝基苯进入机体最主要的途径是

A．呼吸道

B．呼吸道、皮肤

C．皮肤

D．消化道

E．呼吸道、消化道

答案：C

- 可引起接触性皮炎的毒物是

A．苯

B．硝基苯

C．二硝基苯

D．对苯二胺

E．正已烷

答案：D

- 吸入高浓度可产生电击样死亡的有害气体是

A．氮氧化物、H2S

B．H2S、HCN

C．HCN、HCl

D．SO2、HCN

E．NO2、NO

答案：B

- 主要可接触到硫化氢气体的作业是

A．喷漆

B．制造灯管

C．下水道疏通

D．电镀

E．贵重金属的提炼

答案：C

- 最可能接触到氰化物的作业是

A．贵金属提炼

B．造纸

C．石油开采

D．清理粪坑

E．皮革加工

答案：A

- 防止职业病发生的根本措施是

A．加强健康教育

B．做好卫生保健工作

C．加强毒物的安全保护工作

D．合理使用个体防护用品

E．将生产环境有害因素浓度或强度控制在职业接触限值以下

答案：E

- 关于汞的理化特性，不正确的是

A．表面张力大

B．吸附力强

C．易溶于硝酸

D．在常温下可蒸发

E．易溶于水和有机溶剂

答案：E

- 下列哪种作业不会接触到H2S

A．造纸

B．皮革加工

C．石油开采

D．生产日光灯管

E．疏通下水道

答案：D

- 农药在施用过程中进入机体主要的途径是

A．呼吸道和消化道

B．皮肤和消化道

C．消化道和黏膜

D．黏膜和皮肤

E．呼吸道和皮肤

答案：E

- 不属于植物性粉尘的是

A.木尘

B.石棉尘

C.亚麻尘

D.蔗渣尘

E.茶尘

答案：B

- 决定粉尘对机体作用性质的主要因素是

A.粉尘的化学成分

B.接触浓度

C.接触时间

D.粉尘的分散度

E.粉尘的类型

答案：A

- 可吸入性粉尘是指

A.直径>15m的尘粒

B.直径<15m的尘粒

C.直径在10～15m的尘粒

D.直径<5m的尘粒

E.直径<1m的尘粒

答案：B

- 决定粉尘粒子在呼吸道阻留部位的主要因素是

A.尘粒的直径

B.粉尘的水溶性

C.粉尘的脂溶性

D.浓度

E.尘粒比重

答案：A

- 决定吸入粉尘在呼吸道各部位阻留比例的主要因素是

A.粉尘的溶解性

B.粉尘的分散度

C.比重

D.荷电性

E.吸入粉尘浓度和暴露时间

答案：B

- 污染皮肤后，经日光照射可引起光感性皮炎的粉尘是

A.沥青粉尘

B.含铅粉尘

C.石棉尘

D.棉尘

E.蔗渣尘

答案：A

- 长期从事矽尘作业所引起的以肺组织纤维化病变为主的全身性疾病称

A.尘肺

B.矽肺

C.粉尘沉着症

D.慢性阻塞性肺病

E.石英尘肺

答案：B

- 尘肺综合性预防八字方针中包含二级预防内容的是

A.教、管

B.革

C.水、密、风

D.护

E.查

答案：E

- 与尘粒在空气中悬浮稳定性关系最小的因素是粉尘的

A.形状

B.浓度

C.分散度

D.比重

E.荷电性

答案：B

- 在法定职业病种类与名单中，以下不属于尘肺的是

A.石墨尘肺

B.炭黑尘粉

C.石棉肺

D.农民肺

E.水泥肺

答案：D

- 矽尘作业指

A.接触含游离SiO2的粉尘作业

B.接触含结合型SiO2的粉尘作业

C.接触含游离SiO210%以上的粉尘作业

D.接触含游离SiO250%以上的粉尘作业

E.以上都不是

答案：C

- 影响尘肺发病与否的决定性因素是

A.粉尘浓度

B.粉尘分散度

C.接尘时间

D.肺内粉尘蓄积量

E.以上都不是

答案：A

- 直径在0.1~0.5μ之间的尘粒在呼吸道的主要沉积方式是

A.截留

B.撞击

C.重力沉降

D.静电沉积

E.布朗运动沉降

答案：E

- 可吸入性纤维指

A.直径＜2μm,长度≥>5μm

B.直径＜3μm,长度≥5μm

C.直径＜5μm,长度≥10μm

D.直径＜3μm,长度≥4μm

E.以上都不是

答案：B

- 不属于影响矽肺发病的因素是

A.游离SiO2含量

B.游离SiO2类型

C.游离SiO2纤维的直径和长度

D.肺内游离SiO2粉尘蓄积量

E.个体因素

答案：C

- 湿热作业条件下，机体的主要散热方式为

A.加快代谢产热

B.中枢抑制降低代谢产热

C.汗液蒸发散热

D.负辐射散热

E.热传导散热

答案：C

- 高气湿是指相对湿度

A.>30%

B.>50%

C.>60%

D.>80%

E.以上都不是

答案：D

- 高温作业厂房有组织自然通风的基本原理是

A.利用风压

B.利用负压

C.利用热压

D.利用风压和热压

E.利用热压和负压

答案：D

- 属于湿热型作业的是

A.炼钢

B.铸造

C.印染

D.地质勘探

E.以上都不是

答案：C

- 热辐射是指较高温度的物体

A.以电磁辐射的形式向外散发的能量

B.以X射线的形式向外散发的能量

C.以红外线的形式向外散发的能量

D.以紫外线的形式向外散发的能量

E.以上都不是

答案：A

- 计算声压级的基准声压是

A.100Hz纯音的听阈声压

B.100Hz纯音的基准声压

C.1000Hz纯音的听阈声压

D.1000Hz纯音的基准声压

E.1000Hz纯音的痛阈声压

答案：C

- 工人每天接触4h的生产性噪声岗位的噪声容许强度为

A.≤90dB

B.≤90dB（A）

C.≤88dB（A）

D.≤93dB

E.≤93dB（A）

答案：C

- 当频率为100Hz，声压级为52dB的纯音，听起来与频率为1000Hz，声压级为40dB的纯音一样响时，则该100Hz纯音的响度级为

A.100方

B.52方

C.40方

D.1000方

E.以上都不是

答案：C

- 关于等响曲线，不正确的是

A．一条等响曲线上各点的声波能量相等

B．一条等响曲线上各点的音响感觉一样

C．从曲线可知，人耳对高频音敏感

D．是依据受试者的主观音响感觉绘制的

E．是声级计中频率计权网络设计的主要依据

答案：A

- 噪声所致永久性听阈移位的早期改变特点是

A.语音频段和高频段听阈同时上移

B.语音频段和高频段听阈同时下移

C.语音频段听阈无明显改变，而高频段听阈下移

D.语音频段听阈无明显改变，而高频段听阈上移

E.语音频段听阈上移，而高频段基本正常

答案：C

- 消声措施主要用于控制

A.流体动力性噪声

B.机械性噪声

C.电磁性噪声

D.高频噪声

E.中、低频噪声

答案：A

- 吸声措施的主要作用是

A.控制噪声源传出声波强度

B.封闭噪声源

C.控制空气扰动

D.吸收声能，降低噪声强度

E.以上都不是

答案：D

- 属于我国法定职业病的听觉系统损伤是

A.噪声聋

B.听力损伤

C.听觉疲劳

D.听觉适应

E.永久性听阈位移

答案：A

- 不属于单纯局部振动的操作是

A.拖拉机驾驶

B.电锯伐木

C.建筑灌浆捣固

D.风钻凿岩

E.风铲清砂

答案：A

- 不属于微波辐射防护措施的是

A.消除辐射源

B.使用等效天线

C.屏蔽辐射源

D.合理设置工作位置

E.佩带个人防护用品

答案：A

- 射频辐射中生物学效应最大的波段是

A.中长波

B.超短波

C.短波

D.毫米微波

E.厘米微波

答案：E

### 多选题

- 生产过程中存在或产生的有害因素有

A．物理因素

B．化学因素

C．社会心理因素

D．生物因素

E．心理紧张因素

答案：ABD

- 职业病诊断的依据是

A．职业史

B．既往病史

C．个体易感性

D．工作现场危害调查和评价

E．临床表现和实验室检查

答案：ADE

- 属于职业性损害防治技术措施的是

A．作业场所职业危害因素的检测

B．改革生产工艺

C．提高生产过程自动化程度

D．加强健康教育

E．通风排毒除尘

答案：BCE

- 属于职业危害防治卫生保健措施的是

A．工作场所职业性有害因素预评价

B．上岗前健康检查

C．合理使用个体防护用品

D．合理供应相应的保健食品

E．开展职业健康教育

答案：ABCD

- 上岗前健康检查的主要目的是

A．及时发现工作场所潜在的职业危害

B．收集上岗前的健康基础资料

C．为制定卫生标准提供依据

D．为实施干预措施提供依据

E．发现职业禁忌证

答案：BE

- 定期健康检查的主要目的是

A．补充收集健康基础资料

B．寻找潜在的职业性有害因素

C．确定职业危害性质

D．及时发现从业人员早期健康损害

E．评价技术性防护措施的效果

答案：DE

- 职业性损害包括

A．工作有关疾病

B．公害病

C．食物中毒

D．职业病

E．职业性外伤

答案：ADE

- 职业病的特点主要包括

A．病因明确

B．绝大多数有明显的剂量-反应关系

C．有明显的地区性

D．同类职业人群中有相同的职业病流行

E．早发现、早治疗、早处理预后较好

答案：ABDE

- 影响职业性有害因素对机体作用的主要职业性因素有

A．接触方式

B．个体健康状况

C．接触浓度

D．职业卫生服务水平

E．接触时间

答案：ACE

- 生产性毒物污染生产环境的主要形式是：

A．气体

B．固体

C．蒸气

D．液体

E．烟、雾、尘

答案：ACE

- 职业性传染病包括

A．肺结核

B．炭疽杆菌病

C．布氏杆菌病

D．肺霉菌病

E．森林脑炎

答案：BCE

- 可引起职业性肿瘤的生产性毒物有

A．联苯胺

B．三硝基甲苯

C．α-萘胺

D．二硝基酚

E．砷

答案：ACE

- 可引起过敏性皮炎的毒物是

A．二硝基氯苯

B．对苯二胺

C．三硝基甲苯

D．联苯胺

E．苯胺

答案：AB

- 下列属于有机粉尘的是

A.石棉纤维

B.蚕丝

C.合成纤维

D.玻璃纤维

E.羊毛

答案：BCE

- 影响尘肺病变程度和病程进展的主要因素包括

A.粉尘分散度

B.粉尘的比重

C.吸入呼吸道的粉尘量

D.吸入到肺内的粉尘量

E.游离SiO2种类和含量

答案：ADE

- 影响粉尘粒子在空气中悬浮稳定性的因素有

A.粉尘浓度

B.粉尘分散度

C.粉尘的比重

D.粉尘的荷电性

E.粉尘粒子的硬度

答案：BCD

- 就同一性质的粉尘而言，分散度高低的卫生学意义主要是

A.影响吸入尘在呼吸道的沉积

B.决定被人体吸入的机会

C.与尘肺发病与否有关

D.与粉尘的作用性质有关

E.与生物学活性大小有关

答案：ABE

- 与肺内粉尘蓄积量有关的因素有

A.粉尘的化学组成

B.粉尘的分散度

C.环境粉尘的浓度

D.尘粒的荷电性

E.接尘时间

答案：BCDE

- 不属于法定尘肺的是

A.活性炭尘肺

B.混合性尘肺

C.水泥尘肺

D.铝尘肺

E.滑石尘肺

答案：AB

- 法定硅酸盐尘肺包括

A.石棉肺

B.水泥尘肺

C.滑石尘肺

D.高岭土尘肺

E.云母尘肺

答案：ABCE

- 属于防尘八字方针中“革”字内容的措施是

A.封闭尘源

B.用石灰石代替石英砂作型砂

C.远距离自动化或机械化操作

D.定期进行环境监测和健康检查

E.加强防护用品的使用

答案：ABCDE

- 关于尘肺概念正确的描述是

A.仅由矽尘引起

B.由生产性粉尘引起

C.以肺组织弥漫性纤维化为其主要病理改变

D.是一种全身性疾患

E.是一种肺脏局部疾患

答案：BCD

- 高温作业车间自然通风换气，主要是利用

A.气温

B.气压

C.进出风口比例

D.风压

E.热压

答案：DE

- 生产性噪声按来源可分为

A．机械性噪声

B．连续性噪声

C．脉冲型噪声

D．流体动力性噪声

E．电磁性噪声

答案：ADE

- 影响局部振动病发病的主要因素是

A.加速度

B.频率与振辐

C.操作体位

D.气湿

E.气温

答案：ABE

### 判断题

- 生产性粉尘均可导致作业工人肺部纤维化。

答案：错

- 质量分散度越高，表明径粒较小的颗粒占总质量百分比越大。

答案：对

- 在矽肺病的发生发展中，质量分散度较粒子分散度的卫生学意义更大。

答案：对

- 可呼吸性粉尘是指可达呼吸道深部和肺泡区的15μm以下的粒子。

答案：错

- 防尘八字方针包含了第一、二级预防内容。

答案：对

- 通常把游离二氧化硅含量超过5%粉尘作业称之为矽尘作业。

答案：错

- 针对物理因素采取预防措施最好是设法消除或替代该因素。

答案：错

- 大多物理因素对人体的危害与物理参数呈直线相关关系

答案：错

- 使用频率计权网络测得的声压级称为声级，分A、B、C、D四级。

答案：对

- 如果有10个相同的声源同时存在，则总声压级增加1分贝。

答案：错

- 控制振动危害的根本性措施是进行加强个人防护、较少作业时间。

答案：错

- 局部振动对机体神经系统影响以上肢手臂末梢神经障碍为主，常以多发性末梢神经炎的形式出现。

答案：对

- 我国规定的职业肿瘤包括氯甲醚所致的膀胱癌。

答案：错

- 准确测量车间空气中毒物的浓度，即可准确反映机体的接触水平。

答案：错

- TNT粉尘引起的白内障在脱离作业环境后可以得到有效的缓解。

答案：错

- 小于200Hz的声波称为次声波；大于20000Hz的声波成为超声波。

答案：对

- 人耳能够感受到的声音频率在20~20000Hz之间。

答案：错

- 多个声源同时存在时，作业场所的声压级是各个声源声压级的总和。

答案：错

- C计权网络模拟人耳对100方纯音的响应特点，对低频音有一定程度的衰减。

答案：对

- 以粉尘颗粒的质量来表示粒子的分散度称为粒子分散度。

答案：错

- 球形AED在5~15μm之间的粉尘称为可呼吸性粉尘。

答案：对

- 由于长期吸入含有游离二氧化硅粉尘而引起的尘肺称为矽肺。

答案：错

- 职业性肿瘤多发于皮肤和呼吸系统。

答案：错

- 氰化氢是一种具有腐败臭鸡蛋味的气体。

答案：错

- 生产环境中的苯主要以蒸汽形式通过呼吸道和皮肤吸收进入人体。

答案：对

- 结合型二氧化硅按晶体结构可分为结晶型、隐晶型和无定型。

答案：错

- 在微波波段，以毫米波危害最大。

答案：错

- 职业病危害因素检测

### 单选题

- 微波消解法达到消化目的的机制是 。

A微波加热作用

B微波振动作用

C微波提高酸的氧化性

D微波浓缩消解液

E微波加热和振动作用

【答案】E

- 用微孔滤膜采集金属化合物后常用的消解液是 。

A硝酸盐酸

B硫酸盐酸

C盐酸高氯酸

D硝酸高氯酸

E硫酸高氯酸

【答案】D

- 在分析化学中样品预处理所使用的试剂应首先符合 。

A极性强

B溶解度大

C空白值低

D挥发性小

E价格低

【答案】C

- 0.100mol/L 硫酸溶液的氢离子浓度为 。

A0.200mol/L

B0.190mol/L

C0.150mol/L

D0.109mol/L

E0.100mol/L

【答案】A

- 原子荧光光谱是 。

A原子的电子跃迁产生的光谱

B原子的各层电子跃迁产生的光谱

C原子的外层电子跃迁产生的光谱

D原子的内层电子跃迁产生的光谱

E原子的 s 层电子跃迁产生的光谱

【答案】E

- 原子光谱是由哪种跃迁产生的 。

A原子在能级之间

B基态原子在能级之间

C电子在能级之间

D电子在基态原子的能级之间

E电子在激发态原子的能级之间

【答案】D

- 在波尔兹曼公式中激发态原子数与下列哪项无关 。

A温度

B气压

C基态原子数

D原子激发能

E元素的性质

【答案】B

- 选择原子吸收光谱法测量条件应包含 。

A选择分析线、灯电流、火焰类型及状态

B选择分析线、灯电流、通带宽度和原子化条件

C选择火焰类型、火焰状态、火焰高度和灯电流

D选择分析线、灯电流和原子化器及其操作条件

E选择光源及其电流、原子化器及其操作条件

【答案】D

- 基体改进剂在原子吸收光谱法中常用来消除 。

A光谱干扰和电离干扰

B光谱干扰和物理干扰

C物理干扰和电离干扰

D化学干扰和电离干扰

E背景吸收和电离干扰

【答案】D

- 原子吸收光谱法中方法的特征浓度是指 。

A能产生 1吸收或 0.044 吸光度时样品中待测元素的浓度或量

B能产生 1吸收或 0.0044 吸光度时样品中待测元素的浓度或量

C标准曲线的斜率

D标准曲线的截距

E能以适当的置信度被检出的元素最低浓度或最小量

【答案】B

- 分离度是衡量气相色谱柱的总分离效能的指标定义为 。

A相邻两组分色谱峰保留值之差与两峰底宽度平均值之比

B相邻两组分色谱峰保留值之和与两峰底宽度平均值之比

C相邻两组分色谱峰保留值之差与两峰底宽度平均值之积

D相邻两组分色谱峰保留值之和与两峰底宽度平均值之积

E相邻两组分色谱峰保留值之差与两峰底宽度之和之比

【答案】E

- 与填充色谱柱相比毛细管色谱柱的优点是 。

A分析速度快

B分离效能高

C灵敏度高

D精密度好

E能直接定性

【答案】B

- 选择气相色谱法固定液的最正确原则是根据 。

A待测物的分子量

B待测物的沸点

C待测物的熔点

D待测物的官能团

E待测物的极性

【答案】B

- 在气相色谱法中死体积是色谱柱内 。

A固定相所占体积

B固定液和担体所占体积

C担体所占体积

D固定液和气体所占体积

E气相所占体积

【答案】D

- 造成气相色谱固定液流失的原因是固定液在使用条件下 。

A熔点高

B化学惰性差

C蒸气压高

D蒸气压低

E黏度低

【答案】C

- 气相色谱使用的电子捕获检测器常用 63Ni 作为β 射线源的原因是 。

A灵敏度高

B准确度高

C精密度好

D使用温度高

E射程短使用安全

【答案】D

- 在高效液相色谱法中梯度洗脱装置是按下列哪种方法操作以改变流动相的极性、离子强度或酸度等 。

A将两种不同性质而互溶的溶剂按一定程序连续改变组成

B将两种不同性质而互不相溶的溶剂按一定程序连续改变组成

C将两种性质相近而互溶的溶剂按一定程序连续改变组成

D将两种性质相近而互不相溶的溶剂按一定程序连续改变组成

E将两种性质相同而互溶的溶剂按一定程序连续改变组成

【答案】A

- 高压液相色谱法根据分离的机制可分为 。

A离子交换色谱、液固吸附色谱、液液分配色谱

B填充色谱、离子色谱、毛细管色谱

C凝胶色谱、液固吸附色谱、离子交换色谱、液液分配色谱

D特层色谱、填充色谱、毛细管色谱和凝胶了谱

E液固吸附色谱、固相分离色谱、离子交换色谱和毛细管色谱

【答案】C

- 在分光光度法中反应溶液 pH 与灵敏度的关系正确的是 。

ApH 影响测定的灵敏度

BpH 越高灵敏度越高

CpH 越高灵敏度越低

DpH 不影响灵敏度

EpH 越低灵敏度越高

【答案】A

- 在分光光度法中下列哪一种不是影响显色的因素 。

A显色剂的浓度

B溶液的酸度

C显色的温度

D显色的时间

E比色杯的大小

【答案】E

- 化合物同分异物体是指 。

A分子中含有原子的数量相等但结构不同

B分子中含有元素的种类相同但结构不同

C分子的摩尔质量相等但结构不同

D分子式相同但结构不同

E分子中含有官能团相同但结构不同

【答案】D

- 在职业卫生《工作场所有害物质采样规范 GBZ159-2004》中标准采样体积的条件是指 。

A气温 20℃大气压 101.3kPa

B气温 10℃大气压 110.3kPa

C气温 10℃大气压 101.3kPa

D气温 0℃大气压 110.3kPa

E气温 0℃大气压 103.1kPa

【答案】A

- 空气样品的富集方法有 。

A液体吸收法、固体吸附法、活性炭法和硅胶法

B液体吸收法、固体吸附法、冷冻浓缩法、滤料采集法

C液体吸收法、固体吸附法、冷冻浓缩法和溶剂溶解法

D液体吸收法、纤维滤料法、固体吸附法和活性炭法

E液体吸收法、活性炭法、硅胶法和冷冻浓缩法

【答案】A

- 在生物监测中决定生物样品的采集时间的主要因素是 。

A样品的种类

B待测毒物的毒性

C待测毒物的代谢速度

D待测毒物的物理性质

E待测毒物的化学性质

【答案】C

- 下列属于生物样品的是 。

A食品

B水

C空气

D粉尘

E呼出气

【答案】E

- 1mol 量的不同气体它们的 。

A质量相同

B分子数量相同

C体积相同

D压力相同

E重量相同

【答案】B

- 用体积百分数表示气体浓度时温度和大气压对浓度的影响是 。

A温度和大气压变化对浓度值无影响

B温度对浓度有影响大气压对浓度无影响

C温度对浓度无影响大气压对浓度有影响

D温度对浓度影响大大气压对浓度影响小

E温度对浓度影响小大气压对浓度影响大

【答案】A

- 空气采样时要记录气温和大气压力这两个参数在采样中的作用是 。

A判断污染物在空气中存在的状态

B将采样条件下的采样体积换算成标准状况下的采样体积

C判断空气中污染物浓度高低

D决定选用哪种分析方法

E决定选用哪种采样方法

【答案】B

- 双硫腙比色法测定空气中锌溶液的 pH 应在 。

A13

B45.5

C57.5

D8.511.0

E11.013

【答案】B

- 纳氏试剂法测定氨存在的主要干扰是 。

A硫化氢

B硫化氢甲醛

C氯化氢氮氧化物

D甲醛氯化氢

E硫化氢氟化氢

【答案】B

- 盐酸萘乙二胺比色法测定二氧化氮一氧化氮不能直接显色必须通过 。

A接触硫酸管

B五氧化二碘氧化管

C三氧化铬氧化管

D镍催化管

E五氧化二钒接触管

【答案】C

- 原子吸收分光光度法测定空气中 Cd 时波长应选择 。

A228.8nm

B560.2nm

C253.7nm

D423.1nm

E357.9nm

【答案】A

- 标准曲线的测定范围应界定在 。

A检测下限和检测上限之间

B检出限和检测上限之间

C检出限和标准曲线弯曲点之间

D标准曲线起点和检测上限之间

E标准曲线的起点和弯曲点之间

【答案】A

- 实验室进行样品检测时当样品中待测物浓度低于检验方法的检出限时一般采用下列哪种表示方法 。

A“0”

B“-”

C“未检出”

D“低于检测限”

E“无结果”

【答案】D

- 标准物质的用途是 。

A校准仪器、评价测量方法、确定材料的量值

B校准仪器、评价实验技能、传递量值

C评价测定方法、样品测定的标准对照物

D评价测定方法、校准仪器、质量控制样品

E用于标准溶液的配制

【答案】A

- 标准气体配制方法有几种 。

A直接混合法扩散管法

B动态配气法静态配气法

C扩散管法渗透管法

D直接混合法动态配气法

E静态配气法扩散管法

【答案】B

- 采集工作场所空气中金属及其化合物的气溶胶样品时最好选用 。

A慢速定性滤纸

B慢速定量滤纸

C超细玻璃纤维滤纸

D测尘滤膜

E微孔滤膜

【答案】E

- 柱温对气相色谱法有显著的影响下列描述错误的是 。

A降低柱温可提高选择性

B提高柱温可提高方法灵敏度、分离度、柱效率

C降低柱温会使保留值增加延长分析时间

D提高柱温可使得保留值减少

E提高柱温可降低选择性

【答案】B

- 高压液相色谱法根据分离的机制可分为 。

A液固吸附色谱和液液分配色谱

B填充色谱、离子色谱和毛细管色谱

C凝胶色谱、液固吸附色谱、离子交换色谱和液液分配色谱

D填充色谱和毛细管色谱

E液固吸附色谱和固相分离色谱

【答案】C

- 在用固体吸附剂管采集空气中有毒物质时穿透容量的作用是 。

A评价固体吸附剂吸附容量的指标

B评价空气中有机溶剂被吸附量的指标

C评价采样方法效率指标

D评价空气中有害物质被吸附效果的指标

E评价固体吸附剂在采样过程中穿透的程度

【答案】D

- 选择原子吸收光谱法测量条件应包含哪些 。

A选择分析线、灯电流、火焰类型及状态

B选择分析线、灯电流、通带宽度和原子化条件

C选择火焰类型、火焰状态、火焰高度和灯电流

D选择分析线、灯电流和原子化器及其操作条件

E选择光源及其电流、原子化器及其操作条件

【答案】B

- 某检测方法的检出限为 3μ g/mL用 20mL 吸收液采集 4L 空气样品取出 10mL进行测定该法的最低检出浓度为 。

A3.7mg/m 3

B3.75mg/m 3

C7.5mg/m 3

D8mg/m 3

E15mg/m 3

【答案】E

- 某待测物的最高容许浓度为 1.5mg/m 3 用 10mL 吸收液以 0.5L/min 流速采集空气样品当检测方法的检出限为 1.2μ g/mL 时最小采气体积为 。

A5L

B6L

C7L

D8L

E16L

【答案】D

- 空气中四乙基铅测定方法是（A）

A  溶剂解吸-石墨炉原子吸收光谱法    B  火焰原子吸收光谱

C  二硫腙分光光度法   D  微分电位溶出法

- 采样过程中，吸收液的损失不能超过多少？（B）

A  5%     B 10%     C  20%     D  没有规定

- 生产环境气象条件不包括（C）。

A 气压   B 气湿   C 热辐射   D 气温

- 一般情况下，粉尘采样的流速设定是（ C  ）

A 5ml/min   B 15 ml/min  C 20 ml/min   D 30 ml/ min

- 下列哪个是理想气体状态方程（A）

A  PV=nRT   B   p1V1= p2V2   C   V1/T1=V2/T2   D   P1/T1=P2/T2

- 溶液吸收-原子荧光光谱法测定工作场所空气中汞时，需使用（A ）

A  大气泡吸收管   B 小气泡吸收管   C 多孔玻板吸收管   D  冲击式吸收管

- 在进行CO红外测定仪校零时，霍加拉特的作用是（C）

A 吸附有机气体   B 活化CO   C 将CO氧化成CO2   D 去除CO2的干扰

- 常用浸渍试剂滤料采集空气中哪种状态的职业病危害因素（ C ）

A 化学活性颗粒物  B 化学惰性颗粒物  C 颗粒物与蒸气共存   D 惰性气体

- 密闭空间描述正确的是（A）。

A 与外界相对隔离，进出口受限、自然通风不良、足够容纳一人进入并从事非常规，非连续作业的有限空间

B 与外界相对隔离，进出口不受限、自然通风良好、足够容纳多人进入并从事非常规，非连续作业的有限空间

C 与外界相对隔离，进出口受限、自然通风良好、足够容纳一人进入并从事非常规有限空间

D 自然通风不良、足够容纳一人进入并从事非常规，非连续作业的有限空间

- 测定车间空气中氯气时，配制标准溶液选用（D）

A  氯气   B 漂白粉    C 氯化钠   D 溴酸钾   E  氯酸钾

- 下列那个不是气溶胶的基本特征。（B）

A  一定的分散程度   B 均匀性   C 易聚结不稳定性   D 多相不均匀性

- 工作场所化学有害因素接触浓度超过 PC-TWA，达到 PC-STEL水平时，一次接触时间不应超过（），每个工作日接触次数不应超过（），相继接触的间隔时间不应小于（）。（B）

A 15min、4次、30min  B 15min、4次、60min  C 20min、4次、30min  D 15min、4次、30min

- 镉的原子量为112，测得接触者血液中镉的浓度为45nmol/L，换算成μg/L时，最接近的值应为（ C ）

A  3.0    B  4.0    C  5.0    D 6.0     E  7.0

- 高温车间的纵轴宜与当地夏季主导风向相垂直。当受条件限制时，其夹角不得（）。（C）

A <30度    B <15度   C <45度    D <60度

- 下列属于细胞窒息性气体的是（A）

A 硫化氢   B 一氧化碳  C 乙烯   D  甲烷

- 测定空气中一氧化氮，要将一氧化氮氧化成二氧化氮，在采样吸收管的进气口端加氧化管，该氧化管采用哪一种物质作氧化剂（C）

A 高锰酸钾   B 次氯酸钠   C 三氧化铬   D 重铬酸钾

- 职业病防治的责任主体是（D）

A 卫生健康主管部门  B 职业卫生技术服务机构  C 职业病防治院   D 用人单位  E 劳动者

- 测得某溶液的pH=10.00，则溶液中氢离子活度为（A）

A 1.0×10-10 M   B  1.00×10-10 M     C  1.000×10-10 M   D  1×10-10 M

- 8h工作场所工频电场职业接触限值为（C）kV/m。

A  1     B  3    C  5     D 10

- 用人单位与劳动者订立劳动合同时，应当将工作过程中可能产生的（ ）如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。（C）

A 职业病危害及其后果     B 职业病防护措施和待遇等  C 职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等  D 职业病病名    E. C和D

- 应当建立劳动者健康监护档案的单位是 ( C )

A职业卫生技术服务机构    B卫生行政部门     C用人单位

D医疗卫生机构

- 综合评价人体接触作业环境热负荷的一个基本参量是（ A ）

A WBGT 温度  B 湿球温度   C 黑球温度  D 干球温度

- 应进行上岗前检查的是（ ）。（D）

A.即将从事需要开展强制性职业健康监护的职业病危害因素作业的新录用人员  B.变更工作岗位、工作内容人员  C.因各种原因较长时期脱离工作又重新返回工作岗位的人员  D.以上都是

- 劳动者离开用人单位时，（ ）本人的健康档案。（C）

A.有权索取  B.无权索取  C.有权要求复印  D.无权要求复印

- 职业接触限值为最高容许浓度的有害物质样品采集，采样时间不应超过（C）

A  5 min   B  10 min  C   15 min   D  20 min

- 《职业病分类和目录》中，手臂振动病属于（ ）。（A）

A 物理因素所致职业病  B 职业性肿瘤  C 职业性皮肤病

D 其他职业病

- 在工作场所空气采样中，使用大型气泡吸收管采样流速为（B）

A  1～5L/min  B  0.5～2L/min   C 1～2L/min   D  0.5～5L/min

- 粉尘的峰浓度最多不超过的倍数是（ ）。（D）

A  1      B   2      C   3      D    5

- 31（ ）常用于印刷、电子、五金等行业的清洗工作，如清洗印刷机械、手机等液晶显示屏。(C)

A 苯   B 甲苯   C 正己烷   D 二氯乙烷

- 毒物报警值应根据有毒气体毒性和现场实际情况至少设警报值和高报值。预报值为 MAC或 PC-STEL的（）。（C）

A 1/3     B 1/4     C 1/2    D 1/5

- 工作场所空气采样设定采样点时，不像环境或室内空气采样设点那样，采用网格布点法 。由下列哪个标准决定的（C）

A  GBZ 1   B  GBZ 2   C  GBZ 159   D  GBZ/T 300

- 34.二氧化硫的体积浓度是5×10-6，摩尔质量是64，计算20 ℃，101.3 KPa下的质量浓度为（  D  ）

A. 5.00mg/m3   B. 1.75mg/m3  C. 17.5mg/m3   D. 13.3mg/m3

- .冲击式吸收管主要用于采集烟、尘等气溶胶，其采样流量要求是（C）

A  1 L/min   B  2 L/min  C   3 L/min   D  4 L/min

- 36.职业接触限值为时间加权平均容许接触浓度的有害物质样品采集，采样方式应首选哪个（B）

A  长时间采样方式   B  个体采样方式  C   短时间采样方式   D  定点采样方式

- 38.作业人员实际受热不均匀时，应分别测量（A）部位的 WBGT指数

A  头、腹、踝   B  头、胸、腹   C  头、胸、踝  D 胸、腹、踝

- 规范规定每个采样点应有几名采样人员（B）

A  1      B  2     C  3     D  4

- 空白样品的采集，下列哪个操作是正确的（D）

A在采样点，打开采样管的两端，与采样器连接，但不开采样器，待时间与采样时间等同时，取下采样管，其余操作完全与样品相同

B在采样点，打开采样管的两端，在采样器旁放置与样品采集相同的时间，其余操作完全与样品相同

C在采样点，打开采样管的两端，在清洁的空气处放置与样品采集相同的时间，其余操作完全与样品相同

D在采样点，打开采样管的两端，并立即封闭，其余操作完全与样品相同

- 粉尘的游离 SiO2含量为 58%，该粉尘总尘的 PC-TWA限值为（ ）。（D）

A 1    B 0.9    C 0.8     D 0.7

- 液体吸收管采样后，应该保存在什么温度下为宜（  D  ）

A -40℃   B -18℃   C 0℃     D 4℃

- 空气中苯、甲苯、二甲苯的活性炭管采样气相色谱法分析，选用CS2溶剂解吸，对CS2的要求为（ C  ）

A、市售分析纯试剂可直接使用   B、市售分析纯试剂酸化后可使用   C、市售分析纯试剂需经纯化后无干扰峰时方可使用   D、市售分析纯试剂水洗后可使用  E、市售分析纯试剂蒸馏后可使用

- 气相色谱分析定性时，实验室之间可以通用的定性参数是（ D ）

Ａ、调整保留体积　　Ｂ、相对保留值　　Ｃ、保留时间　　Ｄ、调整保留时间　　  Ｅ、保留体积

- 噪声作业：存在有损听力、有害健康或有其他危害的声音，且 8h/d或 40h/周噪声暴露 A声级（ ）dB的作业。（B）

A 大于 80    B ≥80   C ≥90      D ≥85

- 气相色谱法可以同时测定苯、甲苯、二甲苯，在国标规定的方法和条件下，哪个苯系物最先流出色谱柱（ B  ）

A  甲苯    B  苯    C  邻二甲苯   D 对二甲苯   E  间二甲苯

- 测量噪声时，工作场所风速超过（B）m/s，传声器应戴风罩。

A  2    B  3     C  4     D  5

- 总粉尘浓度测定时，如果用的是直径40mm的滤膜，万分之一的天平称量，要求粉尘的增量为（B）

A、0.1mg≤△m≤5mg      B、1mg≤△m≤10mg

C、0.1mg≤△m≤10mg      D、1mg≤△m≤5mg

- 与职业卫生标准STEL配套的检测方法，一般采样时间为（  B ）

A、10 min  B、15 min  C、 20min   D、5 min

- 浸渍微孔滤膜采集空气中砷，浸渍液中含有丙三醇，其作用（C）

A. 被测物能溶解在丙三醇中   B. 被测物与丙三醇反应而滞留在滤膜上   C. 丙三醇有吸湿性使滤膜表面潮湿，有利于试剂与被测物反应   D. 去除干扰物质

- 用盐酸萘乙二胺比色法测定环境空气中NO2时，该方法的最主要特点是（ A ）

A、采样和显色同时进行   B、操作简单   C、显色温度容易控制   D、显色时间短

- 在粉尘测定的滤膜称量法中，使用分析天平的感量至少为（ D ）

A、0.0001mg  B、0.001g   C、0.01g   D、0.1mg

- .离子选择性电极法测定时，所测量的信号（C）

A、电流    B、电阻    C、电位     D、  浓度

- 对于液体样品，物质的量浓度下列哪个表示的正确（A ）。

A  mol/L    B  %     C  μg/ml    D  mol

- 某输煤带80米长，燃料工巡检作业，应设几个检测点（ D ）？

A设1个点    B 设4个点   C 设5个点    D 设8个点

- 铅及其化合物的酸消解-火焰原子吸收光谱法测定工作场所空气中铅，消解液中加入酒石酸的目的是 （  D   ）

A、 防止消解液沉淀        B、消除Sn4＋干扰

C、 消除Zn2＋干扰          D、消除W 6＋干扰

- 电焊工的主要职业危害是（ D  ）。

A 粉尘、红外线、噪声   B 电焊烟尘、高温   C电磁辐射、锰

D 电焊烟尘、紫外线、噪声

- 用活性炭管采集工作场所空气中的苯，以0.2L/min的流速采集15min（在20 ℃，101.3 KPa下），用1ml二硫化碳解吸后，测得苯含量为30μg/ml，则工作场所空气中苯的浓度是  （  A ）

A、10mg/m3   B、 8mg/m3  C、5mg/m3  D、15mg/m3

- 粉尘TWA浓度的法定单位是 （  D ）

A  ％     B   mol/L    C  ppm    D mg/m3

- 减小偶然误差的方法是 （  D ）

A 对照试验    B 空白试验    C校准仪器    D 多次测定取平均值

- 65.用万分之—分析天平进行称量时，结果应记录到以克为单位小数点后几位（  D ）

A  一位   B 二位    C 三位    D 四位

- 偶然误差产生的原因不包括（ B ）

A 温度的变化    B 实验方法不当    C 气压的变化    D 湿度的变化

- 汞和氯化汞的溶液吸收-原子荧光光谱法测定工作场所空气中氯化汞时，其吸收液中含有（D ）

A 高锰酸钾   B磷酸   C重铬酸钾   D 硫酸

- 作业环境热源稳定时，高温测量每天测（ C  ）次。

A   1      B  2      C  3       D根据实际情况

- 《工作场所空气中粉尘测定第4部分：游离二氧化硅含量》（GBZ/T 192.4—2007）中的焦磷酸法，铂坩埚内加入氢氟酸，除去的是（D）

A 碳化硅   B  黄玉   C   绿柱石   D  二氧化硅

- 《工作场所空气中粉尘测定第4部分：游离二氧化硅含量》（GBZ/T 192.4—2007）中的焦磷酸法，当加入15ml焦磷酸对样品处理时，处理液温度应控制在（B）

A 105℃±3℃   B 245℃~250℃    C 50℃~80℃   D  800℃~900℃

- 采样时段的选择下列哪个不符合GBZ 159-2004中规定（ B ）

A、采样必须在正常工作状态和环境下进行，避免人为因素的影响。

B、采样可以在部分设备检维修停产的时候进行。

C、在粉尘浓度随季节变化的工作场所，应将粉尘浓度最高的季节选择为重点采样季节。

D、在工作周内，应将粉尘浓度最高的工作日选择为重点采样日。

E、在工作日内，应将粉尘浓度最高的时段选择为重点采样时段。

- 以下不属于光谱分析的是（D）

A、紫外可见分光光度法  B、原子吸收光谱法

C、原子荧光光谱法      D、离子色谱 法

- 对臭氧的溶液吸收-丁子香酚分光光度法测定有干扰的是（C）

A、一氧化氮 B、二氧化氮  C、甲醛  D、二氧化硫 E 甲醛和二氧化硫

- 在紫外可见分光光度法中，适宜的吸光度范围是（D）

A、0.2—0.4  B、0.1—0.6   C、0.4—1.0   D、0.2—0.8

- 在原子吸收光谱法中，测量的光谱是（A）

A、线状光谱   B、带状光谱  C连续光谱  D宽带光谱

- 粉尘分散度高是指车间空气中（ A  ）。

A 粒径小的尘粒所占比例大    B粒径大的尘粒所占比例大

C 含游离SiO2高的粉尘   D含纤维多的粉尘

- 在原子吸收光谱法中，标准加入法能消除（D）

A、背景干扰  B、化学干扰  C、电离干扰  D、物理干扰

- 在原子吸收光谱法中，仪器的光源是（D）

A、 高压汞灯  B  氘灯   C、雾灯   D、空心阴极灯

- 下列那种元素特别适合原子荧光光谱法测定（C）

A、铜     B、锰   C、砷    D 钾

- 原子发射光谱法常用的气体是（A）

A、氩气   B、氮气      C  氦气      D  乙炔气

- 原子发射光谱法常用的光源是（C）

A、普通空心阴极灯   B、紫外灯     C、ICP     D、高压汞灯

- 一个待测物有多种检验方法时，要求这些检验方法   （E）

Ａ、有互补性     Ｂ、有相同的精密度     Ｃ、有相同的灵敏度     Ｄ、有相同的准确度       Ｅ、有可比性

- 气相色谱法的用于定性的指标是（D）

A、峰面积      B、色谱峰宽   C、色谱峰高    D、保留时间

- 标准采样体积是指温度为（ ）℃、1个标准大气压下采样空气的体积。

A、0	B、10	C、20	D、25

答案：C

- 短时间接触容许浓度是指在遵守PC-TWA的前提下容许短时间（ ）接触的浓度。

A、 1min	B、 10min	C、 15min	D、尽量短

答案：C

- 下列关于生产性毒物的存在形态中错误的是（ ）。

A、生产性毒物，按照存在形态，可以分为固态、液态、气体和蒸气	B、漂浮于空气中，直径小于0.1µm的固体微粒称为烟	C、悬浮于空气中，直径为0.01~10µm的固体微粒称为气溶胶	D、悬浮于空气中的粉尘不属于气溶胶

答案：D

- 工作场所声级波动大于等于（ ）属于非稳态噪声，应分时间段测量各期间的等效声级。。

A、2dB(A)	B、3dB(A)	C、4dB(A)	D、5dB(A)

答案：B

- 电离辐射是能使受作用物质发生电离现象的辐射，即波长（ ）的电磁辐射。

A、<50nm	B、<100nm	C、<200nm	D、<400nm

答案：B

- 冲击式吸收管在采集气溶胶态有害物质时，采用的流量是（ ）。

A、0.2L/min	B、0.5L/min	C、3L/min	D、5L/min

答案：C

- 以下物质采用小型气泡吸收管采集的是（ ）。

A、氨	B、硫化氢	C、臭氧	D、氰化氢

答案：D

- 下列有害因素的吸收液需要避光保存的是（ ）。

A、盐酸	B、氮氧化物	C、氯气	D、硫化氢

答案：B

- 有机磷、有机氯等常呈气溶胶态和低浓度的蒸汽态共存于空气中，常使用收集器是（ ）。

A、浸渍滤料	B、聚氨酯泡沫	C、冲击式吸收管	D、活性炭管

答案：B

- 硅胶管容易吸湿，长时间采样应3h更换一根，或发现（ ）后更换一根。

A、凝结水	B、变色	C、凝固	D、量减少

答案：B

- 某燃煤电厂，上煤皮带运输岗位每班8人，经现场调查得知煤仓间皮带巡检人员接触粉尘时间最长和浓度最高，则对该岗位粉尘浓度进行个体测量时，至少应选择（ ）位劳动者最为采样对象。

A、2	B、3	C、5	D、6

答案：B

- 某燃煤电厂，上煤皮带运输岗位每班8人，经现场调查，无法得知接触粉尘时间最长和浓度最高的人员，则开展该岗位粉尘浓度个体采样时，至少应选择（ ）位劳动者作为采样对象。

A、3	B、4	C、6	D、8

答案：C

- 某造船厂电焊岗位，共有8个相同人工焊接操作位，则定点采样电焊烟尘时，应至少设置（ ）个采样点。

A、1	B、2	C、3	D、4

答案：B

- 一般情况下，苯定点短时间采样的流速设定在（ ）。

A、 0.5L/min	B、 0.1 L/min	C、 1.0 L/min	D、 0.05 L/min

答案：B

- 用于职业危害检测采样的平均采样效率一般不小于（ ）。

A、0.75	B、0.5	C、0.95	D、0.9

答案：D

- 穿透容量是指通过采样介质的空气中待测物量达到原空气中待测物量的（ ）时，采样介质所吸附的待测物的量。

A、0.03	B、0.05	C、0.1	D、0.2

答案：B

- 使用吸收管测量CTWA，可适当延长采样时间，但采样过程中，吸收液的损失不能超过（ ）；若有少量吸收液损失，采样后应加以补充。

A、0.05	B、0.1	C、0.15	D、0.2

答案：B

- 样品空白是考察样品在采集、运输过程中有没有受到外界污染的常用方法，一般每批样品至少（ ）个样品空白。

A、 1	B、 2	C、 3	D、 5

答案：B

- 为了保证样品从采样到报告结果一系列过程不会乱，最关键的做法是（     ）。

A、 采样后及时送交实验室	B、 交接时要口头交代清楚	C、 交接签字	D、 从采样到报告结果每个样品要使用同一标号

答案：D

- 采样时要加一支未经过采样但经历了采样现场和分析其他过程的空白样品，其作用是（     ）。

A、 检查试剂空白	B、 检查方法检测限	C、 检查采样器在现场是否受到污染	D、 检查现场有无干扰物

答案：C

- 用撞击式采样器采样必须保证采样流量恒定在规定值，其主要原因是（     ）。

A、 采样流量与规定值不符，采样体积有误	B、 采样流量与规定值不符，采样器截留粒径改变	C、 采样流量与规定值不符，采到样品的质量有误	D、 采样流量与规定值不符，计算出的空气浓度有误

答案：B

- 采集有机化合物气溶胶选用的滤料种类为（ ）。

A、过氯乙烯滤膜	B、微孔滤膜	C、金属纤维滤纸	D、玻璃纤维滤纸

答案：D

- 对某铅酸蓄电池生产企业铸板岗位工作场所作业人员接触的铅烟进行采样所使用的方法是（ ）。

A、液体吸收法	B、活性炭吸附剂法	C、硅胶吸附剂法	D、滤料采样法

答案：D

- 使用红外分光光度法测量二氧化碳有干扰的是（ ）。

A、氧气	B、一氧化碳	C、水分	D、浓度较低的甲烷

答案：C

- 定点采集工作场所空气中粉尘使用的流量一般是（ ）。

A、5L/min	B、10L/min	C、20L/min	D、50L/min

答案：C

- 呼吸性粉尘的预分离器应满足呼吸性粉尘采样器的要求，采集的粉尘空气动力学直接应在（ ）μm以下，且直接为5μm的采样效率应为（ ）。

A、5，50%	B、5，90%	C、7.07，50%	D、7.07， 90%

答案：C

- 用于工作场所空气中粉尘采集的滤料是（ ）。

A、 聚乙烯滤膜	B、 聚丙烯滤膜	C、 聚氯乙烯滤膜	D、 过氯乙烯滤膜

答案：D

- 用于工作场所空气中粉尘采集的滤料直径为（ ）。

A、 40mm和75mm	B、 35mm和75mm	C、 35mm和40mm	D、 25mm和75mm

答案：A

- 当空气中粉尘浓度大于50mg/m3时，使用过滤乙烯滤膜的直径为（ ）。

A、37mm	B、40mm	C、50mm	D、75mm

答案：D

- 呼吸性粉尘采样常用冲击式采样头，它对粉尘粒子的分离性能应符合英国医学研究委员会提出的（     ）。

A、分离曲线要求	B、呼吸曲线要求	C、呼吸分离曲线要求	D、粉尘分离曲线要求

答案：B

- 对于感量0.01mg的天平，40mm滤膜上粉尘增量的要求是（ ）。

A、1~5mg	B、1~10mg	C、0.1~5mg	D、0.1~10mg

答案：D

- 感量为0.01mg的天平，以20L/min采集15min空气中粉尘，则该法的最低检测浓度为（ ）。

A、0.2mg/m3	B、0.3mg/m3	C、0.02mg/m3	D、0.03mg/m3

答案：B

- 感量为0.01mg的天平，其40mm直径的滤膜增重要求不能低于（ ）。

A、 0.1mg	B、 0.01mg	C、 0.5mg	D、 0.05mg

答案：A

- 用撞击式采样器采集可吸入颗粒物，如果可吸入颗粒物浓度较低致天平不能准确称量时，应采取的措施是（     ）。

A、 增加流量	B、 增加采样时间	C、 同时增加流量和采样时间	D、 增大滤料面积

答案：B

- 测量超高频设备场强时，探头与发射源设备及馈线应至少保持（ ）。

A、0.5m	B、0.3m	C、1m	D、1.5m

答案：B

- 测量电场时测量者和其他人宜距离测量探头（ ）以外。

A、0.5m	B、1m	C、1.5m	D、2.5m

答案：D

- 脉冲噪声声压有效值变化大于等于（ ）。

A、 30dB	B、 40dB	C、 50dB	D、 120dB

答案：B

- 某机器的频率为100MHz，测量时应测量（ ）。

A、 工频电场	B、 高频电磁场	C、 超高频辐射	D、 微波辐射

答案：C

- 工作场所噪声为脉冲噪声时，应测量噪声的（ ）。

A、声级，日接触时间	B、声压级峰值，日接触脉冲数	C、各频段的声级	D、声级平均值，最大值

答案：B

- 现场环境电磁场较稳定，每个测点连续测量3次，每次测量时间不少于15 s，并读取稳定状态的（ ）。

A、平均值	B、最大值	C、均方根值	D、峰值

答案：C

- 工作场所存在生产性热源，高温测量时应选择（ ）个点。

A、 3	B、 5	C、 10	D、 3~5

答案：D

- 作业环境热源稳定时，高温测量每天测几次（ ）。

A、 1	B、 2	C、 3	D、 根据实际情况

答案：C

- 进行电磁场测量时，如果现场环境电磁场较稳定，每个测点连续测量3次，每次测量时间不少于15s，并读取稳定状态的（ ）。

A、瞬时值	B、最大值	C、平均值	D、均方根值

答案：D

- 从事工频高压电作业场所的电场强度不应超过（ ）kV/m。

A、1	B、3	C、5	D、10

答案：C

- 在职业检测中进行数据统计分析时，对于”低于检出限”结果的处理方法是（     ）。

A、 不参加统计B、 以“0”参加统计	C、 以检测方法的检出限参加统计	D、 以检测方法检出限的一半参加统计

答案：D

### 多选题

- 工作场所空气中汞的测定方法有（ABD ）

A 溶液吸收-冷原子吸收光谱法    B溶液吸收-原子荧光光谱法   C活性炭管吸附-冷原子吸收光谱法   D 溶液吸收-双硫腙分光光度法

- 气相色谱法的用于定量的指标是（AC）

A、峰面积      B、色谱峰宽   C、色谱峰高    D、保留时间

E 色谱半峰宽

- 用滤膜称量法测定总尘，使用的分析天平感量可以为（ABCE）

A、0.1mg   Ｂ、0.01mg   Ｃ、0.001mg   Ｄ、0.001g   Ｅ、0.0001g

- 4.工作场所化学性有害因素职业接触限值分为（ABC）

A  PC-TWA   B  MAC    C  PC-STEL    D  峰值   E  超限倍数

- 工作场所空气样品具备以下（ACD）主要特性

A 有害物质种类多  B 有害物质浓度低   C 有害物质浓度变化大   D 影响空气有害物质浓度因素多

- 在工作场所中，存在蒸气态和气溶胶态共存的有毒物质是（CD）

A  汞    B 甲苯    C 三氧化二砷  D 三硝基甲苯  E 四乙基铅

7.石墨炉原子吸收光谱法测定空气中铊，影响测定结果的有（CDE）

A、石墨炉灰化温度200℃   B、石墨炉灰化温度300℃    C、石墨炉灰化温度400℃   Ｄ、盐酸洗脱    Ｅ、高氯酸洗脱

- 空气收集器的基本技术性能指标包括（ABCD）

A  采样效率>90%  B 机械构造和形状要合理，质轻体小，便于携带  C 制作材料应为惰性材料，不含有和不产生影响采样和检测的物质   D 能在-10～40℃、相对湿度≤95%环境工作

- 二硫化碳的理化性质有哪些（ABCD）

A 无色或微黄色液体   B 易挥发    C 不溶于水   D 遇明火回燃

- 下列物质哪些属于苯系物（BDE）

A 多氯联苯   B 苯乙烯   C 邻苯二甲酸酯   D  间二甲苯  E 甲苯

- 工作场所空气中二硫化碳检测方法包括（AC）

A 溶剂解吸-气相色谱法   B 热解吸-气相色谱法  C 溶剂解吸-二乙胺分光光度法    D 液相色谱法

- 下列可用浸渍微孔滤膜采集，酸消解-原子荧光光谱法测定的化合物有（BCD）。

A  砷化氢    B  三氧化二砷   C  亚砷酸钠   D  五氧化二砷

- 氧化砷的的测定方法有（ABD）

A 溶剂洗脱-二乙氨基二硫代甲酸银分光光度法

B  酸消解-原子吸收光谱法

C  溶液吸收-二乙氨基二硫代甲酸银分光光度法

D  酸消解-原子荧光光谱法

- 空气中粉尘分散度的测定方法有（BC）

A 显微镜计数法   B 滤膜溶解涂片法   C 自然沉降法  D 滤膜采集法

- 下列是2位有效数字的是（BDE）

A 0.130   B  PH=12.00    C  1.00    D  0.012  E 1.0

- 以下哪些职业病危害因素可用无泵型采样器采样  （ADE）

A、二甲苯  B、苯乙烯  C、二乙烯基苯  D、甲苯  E 苯

- 精密度的表示方法包括（ ACDE）

A．绝对偏差    B绝对误差   C平均偏差  D相对平均偏差

E 标准偏差

- 气溶胶物质采样方法有（ABC）

A  滤料采样法   B  冲击式吸收管法    C  多孔玻板吸收管法

D  固体吸附剂管法  E 注射器采样法

- 某工作场所需要对丙烯酸进行采样和检测，正确的采样方法是（BCE ）

A.活性炭管  B.硅胶管  C.流量1L/min采集15min  D流量5L/min采集15min   E. 流量50mL/min采集2h

- 下列是检测报告编制的必需项是（ABCDE）

A. 检测项目       B.检测报告唯一性标识

C.被检机构名称          D.检验人员、审核人员、签发人员签字

E 检测结果

- GBZ 159-2004中规定采样时段的选择符合哪些条件？（ ACDE ）

A、采样必须在正常工作状态和环境下进行，避免人为因素的影响。

B、采样可以在部分设备检维修停产的时候进行。

C、在粉尘浓度随季节变化的工作场所，应将粉尘浓度最高的季节选择为重点采样季节。

D、在工作周内，应将粉尘浓度最高的工作日选择为重点采样日。

E、在工作日内，应将粉尘浓度最高的时段选择为重点采样时段。

- 甲基橙分光光度法测定空气中氯气时，能产生干扰的有（BD）

A. 盐酸  B. 溴   C. 氯化钠   D. 溴酸钾   E. 溴化钾

- WBGT指数是分别测量下列哪三种温度计算出来的（ABC）

A、湿球温度   B、黑球温度   C、干球温度   D、工作场所温度

- WBGT指数测定时，下列哪些操作不正确（BD）

A、测量前应对测量仪器校正

B、湿球温度计的储水槽注入自来水

C、如果显示的电池电压低，更换电池

D、测定前或者加水后，稳定5min后测量

E、测定前或者加水后，稳定10min后测量

- 可用一支溶剂解吸型活性碳管同时采集分析的物质是（ACE ）

A. 苯   B. 丁醇   C. 乙苯   D. 乙腈   E. 己烷

26.工作场所空气中采样的复杂性是因为：（ABCDE）

A  被采集有害物质种类繁多且存在形式复杂

B  影响工作场所空气中采样的因素多

C  工作场所空气采样技术难度大

D  人为因素干扰

E  空气中浓度变化大

- 气溶胶具有下列哪些基本特征。（ACD）

A  一定的分散程度   B  均匀性   C易聚结不稳定性   D多相不均匀性

- 气溶胶具有下列哪些基本性质。（ABCD）

A  电学性质   B  光学性质   C动力学性质   D 一定的稳定性

- 直接采样法有（ABD）

A  注射器采样法   B  采气袋采样法   C吸收液采样法   D真空采样法

- 工作场所空气直接采样法对注射器的性能要求有（A B C）

A  将注射器垂直架起，芯子应能自由下落

B  当吸入空气至满刻度并封闭进气口后，朝下垂直放置24h，芯子自由下落不得超过原体积的20%

C  注射器内壁对被采集物质吸附很小

D  当吸入空气至满刻度并封闭进气口后，朝下垂直放置24h，芯子自由下落不得超过原体积的5%

- 下列关于空气中硫化氢浓度的检测说法正确的是（BCD）

A、采用大气泡吸收管采集空气中的硫化氢

B、利用硫化氢与硝酸银反应生成黄色胶体的原理进行实验室分析

C、使用的标准溶液是硫代硫酸钠溶液

D、硫代硫酸钠使用前需用碘量法进行标定

E、在标定硫代硫酸钠时，滴定开始加入淀粉指示剂

- 工作场所空气溶液吸收采样法常用的收集器有（ABCD）

A  大型气泡吸收管   B 小型气泡吸收管   C多孔玻板吸收管   D冲击式吸收管

- 影响工作场所空气溶液吸收法采样效率的因素有（ABCD）

A  溶液对有害气体的吸收效率   B吸收管的结构   C 采样流量   D采样时的气温气压湿度

- 原子荧光光谱仪的光源可用（ABE）

A 无极放电灯  B 空心阴极灯（高强度）   C  钨灯   D 卤钨灯   E  等离子体

- 工作场所空气固体吸附剂采样法，吸附剂吸附作用的原理，可分为下列哪三种类型（ABC）

A  吸附型   B分配型   C 反应型   D溶解型

- 工作场所空气固体吸附剂采样法，常用吸附剂的种类有（ABC）

A  硅胶   B活性炭   C 高分子多孔微球   D素陶瓷

- 影响固体吸附剂采样法采样效率的因素有（ABCD）

A 吸附剂对气体有害物质的吸附能力   B 吸附的气体有害物质从吸附剂中被解吸能力   C 采样流量   D 采样时的气温

- 工作场所空气中气溶胶采集方法之一是滤料法，该法除利用滤料对颗粒物的直接阻挡作用，还利用气溶胶中颗粒物的下列哪些原理，而采集气溶胶中的颗粒物（ABC）

A  惯性沉降   B扩散沉降   C 静电吸引   D都不是

- 对工作场所空气中的正已烷进行检测时，可选择（ABCD）采样方法。

A 个体采样  B 定点采样  C 短时间采样  D 长时间采样

- 滤料选择原则有（ABCD）

A  采样效率要高   B满足检测目的和要求   C通气阻力低   D滤料空白值低

- 影响滤料法采样效率的因素有（ABCD）

A  滤料性质   B 气溶胶性质   C 采样流量   D 采样环境

- 有些有害物质以气体和气溶胶两种形式共存于空气中，可采用下列哪些方法采集（ABC）

A  浸渍滤料法   B串联法   C泡沫塑料法   D冲击式吸收液法

- 溶液吸收法采样前的准备，应包括下列哪些（ABCD）

A  吸收管的准备   B采样器材检查   C采样配件的准备  D记录材料准备

- 影响穿透容量的因素有（ABCDE）

A 待测物的极性   B  吸附剂的性质   C 采样流量   D  吸附剂的量   E 湿度

- 采样记录中，至少要包含（ABCD）

A  采样流量    B 采样时间    C 采样地点    D 样品编号

- 下列哪些物质可用微孔滤膜采集（ACE）

A  硫酸     B  盐酸     C  磷酸      D  汞      E  锰

- 汞和氯化汞的溶液吸收-原子荧光光谱法测定工作场所空气中汞时，其吸收液中含有（AD）

A 硫酸     B磷酸     C重铬酸钾     D高锰酸钾

- 汞和氯化汞的溶液吸收-原子荧光光谱法测定工作场所空气中汞时，因方法灵敏度高，应注意下列哪些事项（BC）。

A  硫酸清洗   B避免测定高浓度汞溶液，以防止造成仪器的污染   C测定高浓度汞后，应彻底清洗仪器，直至没有残留   D 高锰酸钾污染

- 可以用1支活性炭管采样同时检测的有（ABCDE）。

A  苯   B  正己烷   C  二甲苯   D 三氯乙烯  E  苯乙烯

- 在气相色谱中，检测器不适合测定氯乙烯（CD）

A、热导检测法 Ｂ、电子捕获检测器 Ｃ、氮磷检测器 Ｄ、火焰光度检测器 Ｅ、氢火焰离子检测器

- 《工作场所空气中粉尘测定第4部分：游离二氧化硅含量》（GBZ/T 192.4—2007）中的焦磷酸法，在粉尘样品灰化后，加数毫克结晶硝酸铵，为了消除下列哪些物质的干扰（ABCD）

A  硫化矿物   B  黄铁矿   C   黄铜矿   D  辉铜矿   E  黄玉

- 依据《工作场所空气中粉尘测定第3部分：石棉纤维浓度》（GBZ/T 192.3—2007），适合石棉纤维采样的滤膜为（AC）

A  过氯乙烯滤膜   B  玻璃纤维滤纸   C  微孔滤膜   D  慢速定量滤纸    E 定性滤纸

- 焦磷酸法测定游离二氧化硅含量时，粉尘中含有（ACE）物质时，需在铂坩埚中用氢氟酸处理。

A  绿柱石    B 黄铁矿     C 电气石     D 硝酸铵    E 碳化硅

- 以下属于气相色谱检测器（BCE）

A、荧光检测器  B、硫磷检测器    C、热导检测器   D、电导检测器   E、火焰离子化检测器

- 下列哪些公式是由理想气体状态方程导出的（BCD）

A  PV=nRT   B  p1V1= p2V2   C   V1/T1=V2/T2   D   P1/T1=P2/T2

- 不分光红外气体分析仪法常常测量工作场所空气中（AD）

A、一氧化碳     B、一氧化氮     C、氟化氢    D、二氧化碳

- 原子荧光法可以测定以下哪几种元素（ABE）

A、汞    B、砷    C、钠    D、铝     E、硒

- 以下属于发射光谱法的有（CD）

A、紫外可见分光光度法  B、原子吸收光谱法

C、原子荧光光谱法      D、ICP-AES

- 溶液吸收-原子荧光光谱法测定工作场所空气中氯化汞时，其吸收液中不含有（ABCE）

A 高锰酸钾   B磷酸   C重铬酸钾   D 硫酸   E 溴酸钾

- 在空气中不能形成气溶胶的有（ACD）

A、汞  Ｂ、铅   Ｃ、四氯化碳   Ｄ、乙腈    Ｅ、多环芳烃

- 采样前，滤膜质量为0.1000g，以30L/min流速采集10min，称量后滤膜质量为0.1010g，计算得空气中粉尘浓度按卫生标准的要求，下列报告不合适的为（ABDE）

A、3.333mg/m3    B、3.33mg/m3   C、3.3mg/m3   D、3.30mg/m3   E、3 mg/m3

- 以下哪些职业病危害因素不适宜用无泵型采样器采样。（BCD）

A、甲苯  B、一氧化碳  C、锰  D、铅   E、苯

- 偶然误差产生的原因包括（ACD）

A 温度的变化    B 实验方法不当    C 气压的变化

D 湿度的变化    E 试剂空白的变化

- 使用直径40mm的测尘滤膜，感量为0.1mg的天平测定空气中总粉尘浓度，滤膜增量符合要求的有（BCD）。

A、0.7mg    B、1.0mg     C、5.1mg    D、10.0mg   E、11.1mg

- 四氯汞钾—盐酸副玫瑰苯胺分光光度法测定工作场所空气中SO2，不是吸收液中加入EDTA-2Na目的的是（ABDE）。

A、 防止吸收液沉淀     B、消除O3 干扰   C、消除或减少重金属离子的干扰    D、增加采样效率   E、提高灵敏度

- 铅及其化合物的酸消解-火焰原子吸收光谱法测定工作场所空气中铅，不是消解液中加入酒石酸目的的是。（ABC）

A、 防止消解液沉淀        B、消除Sn4＋干扰

C、 消除Zn2＋干扰          D、消除W 6＋干扰

- 光源、原子化器或样品池、检测器三者成90℃的仪器（ADE）

A、原子荧光光谱仪   B、原子吸收分光光度计  C、紫外可见分光光度计   D、氢化物发生原子荧光光谱仪   E、荧光分光光度计

- 工作场所空气监测类型包括（ ）。

A、评价监测	B、日常监测	C、事故监测	D、随机监测	E、监督监测

答案：ABCE

- 对工作场所空气中有害物质监测常进行个体采样。选择个体采样对象时，采样对象中必须包括（ ）劳动者。

A、不同工作岗位的	B、接触有害物质浓度最高的	C、接触有害物质浓度最低的	D、接触时间最长的	E、接触时间最短的

答案：ABD

- 定点采样选择有代表性的工作地点，其中应包括（ ）。

A、劳动者人数最多	B、接触时间最长	C、工艺最为复杂	D、有害因素毒性最大	E、有害因素浓度最高

答案：BE

- 适用于气溶胶态化学物质的采样方法有（ ）。

A、大型气泡吸收管法	B、小型气泡吸收管法	C、冲击式吸收管法	D、多孔玻板吸收管法	E、滤料采样法

答案：CDE

- 常用的溶剂解吸型吸附剂的规格有（ ）。

A、100mg	B、50mg	C、100/50mg	D、200/100mg	E、200/50mg

答案：CD

- 无泵型采样器是指利用有毒物质（ ）为原理设计制作的、不需要抽气动力的空气采样器。

A、分子扩散	B、溶剂吸收	C、物理吸附	D、渗透作用	E、化学反应

答案：AD

- 以下关于空气检测和生物检测说法正确的是（ ）。

A、空气检测适用范围广，生物检测适用范围小	B、空气检测操作较易、较快，生物检测较难、较慢	C、空气检测仅能反应从呼吸道进入人体的可能剂量，生物检测能指名各种进入途径	D、空气检测能反应个体差异、生物检测不能反应个体差异	E、空气检测结果较难解释；生物检测结果解释明确

答案：AB

- 液体吸收法是常用的有害因素采集方法，优点有（ ）。

A、样品一般可直接测定，不需要处理	B、可以反复使用，费用低	C、可个体及长时间采样	D、有富集作用，适合于低浓度检测	E、适用范围广，各种物质存在状态均可采集

答案：ABDE

- 理想的固体吸收剂应具有（ ）。

A、良好的机械强度	B、稳定的理化性质	C、足够的吸附力	D、不容易解吸	E、价格低

答案：ABCE

- 活性炭是常用的非极性吸附材料，但对一些物质，如（ ）不能定量吸附。

A、甲烷	B、一氧化碳	C、氨	D、乙烯	E、苯

答案：CD

- 下列关于无泵型采样法说法正确的有（ ）。

A、采样前后检查是否有包装和扩散膜的破损	B、在高浓度待测物的环境下要缩短采样时间	C、尽量保持低风速，防止风对采样的干扰	D、可以采集气态、蒸汽态和气溶胶态物质	E、采样后将采样器放在密闭的容器中保存和运输

答案：ABD

- 常用的溶剂解吸型吸附剂的规格是（ ）。

A、100mg	B、50mg	C、100/50mg	D、200/100mg	E、200/50mg

答案：CD

- 有害因素在空气中的存在状态有（ ），是空气采样方法选择的依据之一。

A、解离态	B、蒸汽态	C、气态	D、聚合态	E、气溶胶态

答案：BCE

- 气态和蒸汽态化学物质的采样方法有（ ）。

A、直接采样法	B、间接采样法	C、有泵型采样法	D、无泵型采样法	E、滤料法

答案：ACD

- 铅酸蓄电池企业车间中的铅在空气中主要以（ ）形态存在。

A、烟	B、雾	C、尘	D、离子	E、气溶胶

答案：AC

- 检测接触限值为最高容许浓度的化学有害因素，说法正确的是（ ）。

A、用定点的、短时间检测方法进行检测	B、用长时间检测方法进行检测	C、选定有代表性、空气中有害物质浓度最高的工作地点作为重点采样检测点	D、将空气收集器的进气口尽量安装在劳动者工作时的呼吸带	E、采样时间一般不少于15分钟

答案：ACD

- 在采样开始前，需要对采样的（ ）进行校准。

A、流量	B、流速	C、定时装置	D、采样压力	E、进气口截面积

答案：AC

- 活性炭是常用的非极性吸附材料，但对一些物质不能定量吸附的有（ ）。

A、甲烷	B、一氧化碳	C、氨	D、乙烯

答案：CD

- 现场采样效率主要影响因素有（ ）。

A、待测物的理化性质	B、 吸附剂的用量与种类	C、采样流量	D、 待测物在空气中的存在状态

答案：ABCD

- 影响采样效果的因素有采样效率和穿透容量，其中穿透容量的影响因素有（ ）。

A、采样时间	B、采样流量	C、环境温湿度	D、待测物极性	E、吸附剂性质

答案：BCDE

- 在进行呼吸性粉尘采集测量时，用到下列哪几项设备（ ）。

A、分析天平，感量0.1mg	B、预分离器	C、采样器，流量范围5~30L/min	D、计时器	E、测尘滤膜，直径40mm

答案：BCDE

- 现行职业卫生检测标准中，用不分光红外分析法测定的工作场所空气中的有害气体有（ ）。

A、砷化氢	B、二氧化碳	C、 硫化氢	D、一氧化碳

答案：BD

- 可用于噪声卫生学评价的指标是（ ）。

A、A声级	B、C声级	C、F声级	D、Z声级

答案：A

- WBGT指数是热强度的一个经验指数，它采用的参数包括（ ）。

A、白球温度	B、黑球温度	C、干球温度	D、湿球温度	E、大气温度

答案：BCD

- 测量脉冲噪声时，必须记录的内容有（ ）。

A、测量时间段内脉冲次数	B、工作日内脉冲次数	C、声压级峰值	D、声压级平均值	E、脉冲周期内的等效声级

答案：BC

- 室内WBGT的计算，包含下列哪些温度（    ）。

A、黑球	B、白球	C、干球	D、湿球	E、热球

答案：AD

### 判断题

- 在气相色谱法和液相色谱法中，检测实验室应优先使用该标准检测方法中的色谱柱，也可使用等效（即分析性能相同或相似）的其他色谱柱。（√ ）

- 使用红外法测定空气中CO/CO2时，主要是水分的干扰，甲烷不干扰测定。（√ ）

- 多孔玻板吸收管法采集空气中二氧化氮，以0.5L/min流量采集15min。（×）

- 聚氨酯泡沫塑料能采集气溶胶态的三乙基氯化锡，不能采集蒸气态的三乙基氯化锡。（×）

- 高气湿是指相对湿度大于等于90%。（× ）

- 溶剂解吸型固体吸附剂管样品测定时，若前段测得量超过其穿透容量，而后段测得的待测物量为前段的10%时，在计算检测结果时，应将前后段测得的待测物量相加计算。（√ ）

- 工作场所空气采样，是工作场所空气中有害物质检测准确与否的前提。（√）

- 反相分配色谱流动相的极性大于固定相的极性。（√ ）

- 用热解吸型固体吸附剂管采样时，若空气中待测物浓度较高时，为了避免长时间采样可能发生穿透，宜采用串联两根热解吸型固体吸附剂管采样，并同时测定。（√ ）

- 黄磷必须保存在水中。（√ ）

- 检测实验室必须按标准检测方法给出的仪器操作条件操作。（×）

- 使用气相色谱测定含氯、含溴有机物，可选用电子捕获检测器。 （√）

- 气体的扩散速度远小于气体分子的运动速度。（√）

- 同温同压下各种不同气体扩散速度与气体密度的平方根成正比。（×）

- 配制标准溶液应优先依次使用国家认可的标准物质、标准溶液、标准品、色谱纯或优级纯化学物质。（√ ）

- 雾化室的作用是使样品溶液雾化。（×）

- 对于职业接触限值为时间加权平均容许浓度的物质的采样只能采用个体采样的方法。（×）

- 呼吸带是指以口鼻为球心，半径为 20cm 的前半球区。（×）

- 最低检出浓度以检测标准方法说明中的为准。（×）

- 固体吸附剂采样管中，硅胶管常用于极性大的气体有害物质的采样。（√）

- 无泵采样法又称为被动式采样法，是利用气体分子的扩散或渗透作用，自动到达吸附剂表面，或与吸收液接触而被采集。（√）

- 碳化硅不溶于焦磷酸，但溶于氢氟酸。（×）

- 有害物质空气检测，检出限由方法和仪器决定，最低检出浓度由方法定量下限和样品采集体积决定。（× ）

- 分别制定有总粉尘和呼吸性粉尘 PC-TWA 的，可以优先测定呼吸性粉尘的 TWA 。（√ ）

- 个体采样的采样对象应随机选择。 （×）

- 噪声作业是指8h/d或40h/周噪声暴露等效声级不小于80dB(A)的作业。（√ ）

- 在对规定有MAC的化学物质进行监测和评价时，应在了解生产工艺过程的基础上，根据不同工种和工作地点采集瞬间浓度的空气样品进行检测。（×）

- 粉尘分散度高表示粉尘大粒径与小粒径相差很大。（× ）

- 各种颗粒性粉尘均可用自然沉降法来测定粉尘分散度。（√ ）

- 用人单位应当对职业病危害严重的岗位的劳动者，进行专门的职业卫生培训，经培训后方可上岗作业。（× ）

- 采样代表性，即要满足卫生标准的要求，又要要满足检测的要求。（√）

- 工作场所空气中氟化氢直接用玻璃纤维滤纸采集。（×）

- 职业性有害因素的接触限制量值是指劳动者在职业活动过程中长期反复接触，对所有接触者的健康不引起有害作用的容许接触水平。（×）

- 同温同压下各种不同气体扩散速度与气体密度的平方根成反比。（√）

- 气相色谱法中柱温比检测器温度高。（×）

- 工作场所空气溶液吸收采样法，采气流量越大，气流通过吸收液时间越短，采样效率就会降低。（√）

- 原子荧光光谱仪中的锐线光源与原子化器、单色器和检测系统呈一直线状态。（×）

- 工作场所空气溶液吸收采样法，采样时的气温、气压和湿度对吸收液的挥发有影响，气温越高、气压越低、湿度越小，吸收液的挥发越快，造成吸收液的损失越多，降低采样效率。（√）

- 固体吸附剂采样管中，活性炭管常用于非极性或弱极性的气体有害物质的采样。（√）

- 过氯乙烯滤膜常用于采集空气中的气溶胶态有害物质，其具备吸湿性小，通气阻力小，耐高温，金属空白值低的优点。（×）

- 采样器与吸收管连接是有方向性，采样器进气口与吸收管大泡接口连接是正确连接方法。（√）

- 火焰原子吸收法测定空气中锡，使用的火焰为氧化亚氮-乙炔焰。（×）

- 石墨炉原子化法中灰化温度越高越好。（×）

- 采样器与吸收管连接是有方向性，采样器进气口与吸收管小泡接口连接是正确连接方法。（×）

- 粉尘中的硅酸盐能溶于加热到245～250℃的焦磷酸，游离二氧化硅几乎不溶。（√）

- 采样过程中应观察与采样流量的变化，确保采样流量在标准规定的流量范围，一般误差小于5%。（√）

- 采用溶液吸收-丁香子酚分光光度法测定空气的臭氧，显色温度对显色影响较大，应控制在30℃±1℃。（√）

- 活性炭管可以用于采集空气中浓度较低的苯空气样品。 （√）

- 石墨炉原子化法中除残温度低于原子化温度。（×）

- 在粉尘作业现场采样时，一定在装上滤膜后再打开采样器，不要在未装滤膜的情况下打开采样器，否则可将含尘空气抽入到流量计中而污染流量计影响流量的准确性，抽入到抽气泵体中则影响抽气泵体的抽气性能。（√）

- 在粉尘采样时，要及时观察卸载下的滤膜采集粉尘的分布情况，若滤膜上颗粒物与四周白边之间界限清晰，说明没有漏气。（√）

- 低温作业是指平均气温不大于5℃的作业。（√ ）

- 采样对象中必须包括不同工作岗位的、接触有害物质浓度最高和接触时间最长的劳动者。（√）

- 不同实验条件下对同一样品测量结果的比较使用F检验法。（×）

- 选择有代表性的工作地点，其中应包括空气中有害物质浓度最高、劳动者接触时间最长的工作地点。（√）

- 测得某工作场所电磁辐射频率为25MHZ，属于高频电磁场。（√ ）

- 石墨炉原子吸收的标准曲线相关系数要求≥ 0.99，其余方法要求≥0.999。（√）

- 将在同一时段平行采集的样品记录为不同时段的采集样品。（×）

- 金属钠必须保存在水中。（×）

- 在没有个体采样的情况下，可以用短时间接触浓度计算TWA浓度。（√）

- 粉尘中的硅酸盐及金属氧化物能溶于加热到245℃~250℃的焦磷酸中，游离二氧化硅几乎不溶，而实现分离。（√）

- 滤膜光面应朝进气方向，滤膜放置应平整，不能有裂隙或褶皱。（×）

- 时间加权平均容许浓度(PC-TWA)是指以时间为权数规定的 1 小时/工作日、 40小时/工作周的平均容许接触水平。（×）

- 液体吸收法采集空气样品时，吸收液用量大，则吸收容量大，采样效率就高，采样流量低则吸收容量小，采样效率低。（×）

- 焦磷酸法测定粉尘中游离二氧化硅需使用焦磷酸，用磷酸制备焦磷酸时温度不宜超245度。（×）

- 工作场所空气中砷化氢的测定可用浸渍微孔滤膜采集，酸消解-原子荧光光谱法测定。（×）

- 物理因素职业接触限值包括时间加权平均容许限值和最高容许限值。（√ ）

- 使用异菸酸钠-巴比妥酸钠分光光度法测定空气中氰化氢时，加入氯胺T后应先摇再盖塞。（×）

- 多孔玻板吸收管既可采集气态和蒸气态物质，也可采集雾态气溶胶。（√ ）

- 荧光的测量方向通常在与激发光平行的方向上进行。 （×）

- 在采样点温度低于5℃和高于35℃、大气压低于98.8kPa和高于103.4kPa时，应将工作场所空气样品的采样体积换算成标准采样体积。

答案：正确

- 对劳动者进行个体采样时，空气收集器的进气口应尽量接近有害物质散发点。

答案：错误

- 发生事故时由于有害物质浓度高、产生的危害大，因此在开展事故监测时应监测至有害物质浓度低于检测限为止。

答案：错误

- 活性炭吸附剂适用于极性和弱极性化合物的采样。

答案：错误

- 在采样过程中，若吸收液损失不多，不需要补充到原来用量，按实际算即可。

答案：错误

- 硅胶是一种极性吸附剂，可以吸收大量的水，因此硅胶管只适宜在较干燥的环境中采样，采样时间不宜过长。

答案：正确

- 在实际采样时，可以根据检测需要，适当调整各标准检测方法中规定的采样流量和采样时间，但应在一定范围之内。

答案：正确

- 同一台采样器在现场可能使用不同的空气收集器，因此在校正流量时，可以不连接空气收集器。

答案：错误

- 刚出厂的CO红外不分光光度测量仪已经校好零点，且零点很温度，一般半年左右可不需要再校正。

答案：错误

- 高温情况下测尘滤膜不适用于粉尘样品的采集，这时可使用微孔滤膜代替。

答案：错误

- 脉冲噪声属于非稳态噪声，使用积分声级计测量时使用A计权、"S"档，取值为等效声级。

答案：错误

- 职业病危害评价

### 单选题

- 局部通风除尘、排毒系统，在排风经净化后，循环空气中粉尘、有害气体浓度大于或等于其职业接触限值的（ ）时不宜采用循环空气。

A、0.25	B、0.3	C、.0.35	D、0.45

答案（B）*

- 工作人员经常停留或靠近的高温地面或高温壁板，其表面平均温度不应高于（ ）℃，瞬间最高温度也不宜高于（ ）℃。

A、30，50	B、40，60	C、45，65	D、50，70

答案（B）*

- 某仓库长宽高分别为20m、10m、6.5m，当设置事故通风系统时，事故通风量应至少为（）m3/h。

A、15600	B、14400	C、13000	D、以上都不对

答案（B）*

- 当采用全面排风消除余热、余湿或其他有害物质时,应分别从建筑物内温度最高﹑含湿量或有害物质浓度最大的区域排风。全面排区量的分配应符合下列规定:当放散气体的相对密度大于0.75,视为比空气重,且建筑内放散的显热不足以形成稳定的上升气流而沉积在下部区域时,宜从下部区域排出总排风量的（）、上部区域排出总排风量的（）;	A、1/2;1/2	B、1/3;2/3	C、2/3;1/3	D、3/5;2/5

答案（C）*

- 机械通风进风口的下缘距室外地坪不宜小于（）m，当设置在绿化地带时，不宜小于（）m。

A、3；2	B、3；1	C、2；1	D、3；1.5

答案（C）*

- 利用自然通风方式对热轧厂房进行防暑降温，厂房的纵轴与夏季主导风向的夹角不应小于（）角。

A、60℃	B、90℃	C、45℃	D、以上都不对

答案（C）

- 柜型排风罩内有热源存在时，应在排风罩哪个部位进行排风？

A、对侧 	B、左侧 	C、右侧 	D、上部

答案（D）

- 比空气重有毒气体的报警器，其安装高度应距地坪（或楼地板）的距离？

A、0.1~0.2m 	B、0.2~0.4m 	C、0.3~0.6m 	D、0.4~0.6m

答案（C）*

- 1,2-二氯乙烷可抑制（    ）、刺激胃肠道和引起肝、肾和肾上腺损害。

A、消化系统	B、中枢神经系统	C、周围神经系统	D、运动器官

答案（B）

- 某燃煤电厂，上煤皮带运输岗位每班8人，经现场调查，无法得知接触粉尘时间最长和浓度最高的人员，则开展该岗位粉尘浓度个体采样时，至少应选择（ ）位劳动者作为采样对象。

A、3	B、4	C、6	D、8

答案（C）

- 脉冲噪声声压有效值变化大于等于（ ）。

A、 30dB	B、 40dB	C、 50dB	D、 120dB

答案（B）

- 某生产有机磷企业的生产车间卫生特征等级为（）级。

A、1	B、2	C、3	D、4

答案（A）*

- 主控制室0.75水平面照度值一般设计为（）lx。

A、350	B、300	C、500	D、750

答案（C）

- 某手工电烙铁焊岗位，使用无铅焊锡丝，该岗位区域应设置的警示标识是（）

A、当心中毒、戴防毒面具	B、注意防尘、戴防尘口罩	C、粉尘有害、戴防尘口罩	D、注意高温、戴防护手套

答案（B）

- 符合双耳高频(3 000 Hz,4 000 Hz,6 000 Hz)平均听阈≥40 dB者,根据较好耳语频(500 Hz、l 000 Hz,2 000 Hz)和高频4000 Hz听阈加权值进行诊断和诊断分级：诊断为中度噪声聋的标准是（）。

A、20~25dB	B、26~35dB	C、26~40dB	D、41~55dB

答案（D）

- 职业健康检查机构应当建立职业健康检查档案。职业健康检查档案保存时间（）。

A、终生保存

B、自劳动者最后一次职业健康检查结束之日起不少于15年。

C、自劳动者最后一次职业健康检查结束之日起不少于20年。

D、自劳动者最后一次职业健康检查结束之日起不少于30年。

答案（B）

- 高频电磁场的频率为（）。

A、100kHz~30MHz	B、100kHz~3MHz

C、10kHz~30MHz	D、10kHz~3MHz

答案（A）

化学有害因素的行动水平一般是职业接触限值的（）。

A、1%	B、10%	C、50%	D、100%

答案（C）

- 生产性粉尘作业按危害程度分为（）级。

A、五	B、三	C、四	D、不分级	/

C

- 工业建筑设计热风采暖时，应防止强烈气流直接对人产生不良影响，送风的最高温度不得超过（ ），送风宜避免直接面向人。

A.55℃	B.60℃	C.65℃	D.70℃

答案：D

- 车间卫生特征2级的更/存衣室，便服室、工作服室可按照（）存放的原则设计。

A、同柜分层	B、分便服室和工作服室	C、同室分柜	D、以上都不是

答案：C

- 应根据职业接触特征，对易沾染病原体或易经皮肤吸收的剧毒或高毒物质的特殊工种和污染严重的工作场所设置（）、消毒室及专用洗衣房等。

A、淋浴室	B、缓冲室	C、洗消室	D、盥洗室

答案：C

- 人数最多班组女工>（）人的工业企业，应设妇女卫生室。

A、100	B、150	C、200	D、300

答案：A

- 辅助用室应避开有害物质、病原体、（）等职业性有害因素的影响。建筑物内部构造应易于清扫，卫生设备便于使用。

A、粉尘	B、噪声	C、辐射	D、高温

答案：D

- 某一企业炼铁车间劳动定员120人，常白班，其中男工80人，女工40人，在设置浴室时，男、女浴室的淋浴器应至少分别为（）、（）

A、8；4	B、9；5	C、14；7	D、24；14

答案：C

- 主控制室0.75水平面照度值一般设计为（）lx。

A、350	B、300	C、500	D、750

答案：C

- 根据建筑采光设计标准，水泥加工与包装厂房侧面和顶部室内天然光照度标准值分别为（）lx和（）lx。

A、300；100	B、300；150	C、200；100	D、200；150

答案：B

- 机械通风进风口的下缘距室外地坪不宜小于（）m，当设置在绿化地带时，不宜小于（）m。

A、3；2	B、3；1	C、2；1	D、3；1.5

答案：C

- 当采用全面排风消除余热、余湿或其他有害物质时,应分别从建筑物内温度最高﹑含湿量或有害物质浓度最大的区域排风。全面排区量的分配应符合下列规定:当放散气体的相对密度大于0.75,视为比空气重,且建筑内放散的显热不足以形成稳定的上升气流而沉积在下部区域时,宜从下部区域排出总排风量的（）、上部区域排出总排风量的（）;

A、1/2;1/2	B、1/3;2/3	C、2/3;1/3	D、3/5;2/5

答案：C

- 某仓库长宽高分别为20m、10m、6.5m，当设置事故通风系统时，事故通风量应至少为（）m3/h。

A、15600	B、14400	C、13000	D、以上都不对

答案：B

- 局部通风除尘、排毒系统，在排风经净化后，循环空气中粉尘、有害气体浓度大于或等于其职业接触限值的（ ）时不宜采用循环空气。

A、0.25	B、0.3	C、.0.35	D、0.45

答案：B

- 工作人员经常停留或靠近的高温地面或高温壁板，其表面平均温度不应高于（ ）℃，瞬间最高温度也不宜高于（ ）℃。

A、30，50	B、40，60	C、45，65	D、50，70

答案：B

- 某生产有机磷企业的生产车间卫生特征等级为（）级。

A、1	B、2	C、3	D、4

答案：A

- 煤矿开采企业车间卫生等级一般定为（）级。

A、1	B、2	C、3	D、4

答案：B

- 某钢厂热轧车间的卫生特征等级一般定为（）级。

A、1	B、2	C、3	D、4

答案：B

- 某真皮生产加工企业皮毛加工车间卫生等级一般定为（）级。

A、1	B、2	C、3	D、4

答案：A

- 对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、（）以及应急救治措施等内容。

A、接触途径	B、毒理	C、防护措施	D、预防

答案：D

- 劳动者离开用人单位时,有权索取本人职业健康监护档案（）,用人单位应当如实、无偿提供,并在所提供的（）上签章。

A、原件、原件	B、复印件、复印件	C、原件、复印件	D、以上都不对

答案：B

- 某汽车零部件生产企业，应每（）年至少进行一次职业病危害因素检测。

A、1	B、2	C、3	D、以上都不对

答案：A

- 用人单位职业病防治工作应建立（）机制。

A、预防为主、防治结合	B、用人单位负责、行政机关监管、行业自律、职工参与、社会监督	C、分类管理、综合治理	D、全员参与、持续改进

答案：B

- 存在或者产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施，应当按照《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ158)的规定,在醒目位置设置（）、警示线﹑警示语句等警示标识和中文警示说明。

A、图形	B、告知卡	C、提示语	D、指令语

答案：A

- 在可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，用人单位应当设置报警装置,配置现场急救用品、（）、应急撤离通道和必要的泄险区。

A、应急器材	B、冲洗设备	C、风向标	D、逃生设施

答案：B

- 某手工电烙铁焊岗位，使用无铅焊锡丝，该岗位区域应设置的警示标识是（）

A、当心中毒、戴防毒面具	B、注意防尘、戴防尘口罩	C、粉尘有害、戴防尘口罩	D、注意高温、戴防护手套

答案：B

- 警示标识应至少（）检查一次，如发现有破损、变形、褪色等不符合要求时要及时修整或更换。

A、每个月	B、每季度	C、每半年	D、每年

答案：C

- 哪些场所应设置红色警示线（）。

A、高毒物品作业场所、放射作业场所、紧邻事故危害区域周边	B、高毒物品作业场所、有毒物品作业场所、紧邻事故危害源周边	C、有毒物品作业场所、放射作业场所、紧邻事故危害区域周边	D、高毒物品作业场所、放射作业场所、紧邻事故危害源周边

答案：D

- 告知卡包括有毒物品的通用提示栏、有毒物品名称、健康危害、警告标识、指令标识、（）和理化特性等内容。

A、接触途径	B、应急处置	C、英文名称	D、个人防护

答案：B

- "在高毒物品作业场所,设置（）警示线。在一般有毒物品作业场所,设置（）警示线。警示线设在使用有毒作业场所外缘不少于（）处。

A、橙色、黄色、10cm	B、黄色、蓝色、30cm	C、红色、黄色、30cm	D、红色、黄色、10cm

答案：C

- 劳动者在准备调离或脱离所从事的职业病危害作业或岗位前，应进行离岗时健康检查；主要目的是确定其在停止接触职业病危害因素时的健康状况。如最后一次在岗期间的健康检查是在离岗前的（）日内，可视为离岗时检查。

A、30	B、60	C、90	D、180

答案：C

- 职工暴露于LAeq，8≥（）dB的，应当配备具有足够声衰减值、佩戴舒适的护耳器，并定期进行听力保护培训、检查护耳器使用和维护情况，确保听力保护效果。职工佩戴护耳器后，其实际接受的等效声级应当保持在（）dB以下。

A、80、80	B、80、85	C、85、85	D、85、80

答案：C

- 二甲基甲酰胺在岗期间检查肝功能体检周期是（）。

A、3个月	B、半年	C、1年	D、根据现场浓度结果确定

答案：B

- 从事噪声作业的职工需脱离噪声环境（    ）以上方能参加听力检查

A、12小时	B、24小时	C、48小时	D、7日

答案：C

- 下列哪些不属于职业健康监护目的是（）

A、早期发现职业病、职业健康损害和职业禁忌证。	B、跟踪观察职业病及职业健康损害的发生、发展规律及分布情况。 	C、评价职业病防护设施的有效性。	D、为制定或修订卫生政策和职业病防治对策服务。

答案：C

- 根据职业健康检查结果，下列哪项属于不劳动者个体的体检结论（）。

A、职业病	B、疑似职业病	C、职业禁忌证	D、复查

答案：A

- 用人单位发生（）等情形时，应当对劳动者进行职业健康检查，并依照国家有关规定妥善安置职业病病人；其职业健康监护档案应当依照国家有关规定实施移交保管。

A、分立、合并、破产	B、分立、合并、解散	C、合并、解散、破产	D、分立、合并、解散破产

答案：D

- 尘肺病包括（）期。

A、壹期、贰期	B、壹期、贰期、叁期	C、壹期、贰期、叁期、肆期	D、以上都不对

答案：B

- 符合双耳高频(3 000 Hz,4 000 Hz,6 000 Hz)平均听阈≥40 dB者,根据较好耳语频(500 Hz、l 000 Hz,2 000 Hz)和高频4000 Hz听阈加权值进行诊断和诊断分级：诊断为中度噪声聋的标准是（）。

A、20~25dB	B、26~35dB	C、26~40dB	D、41~55dB

答案：D

- 技术服务机构应建立健全职业卫生技术服务责任制，明确和落实主要负责人、技术负责人、（）等人员的责任。

A、法人	B、质量控制负责人	C、评价负责人	D、质量负责人

答案：D

- 下面哪一项不属于评价报告分级审核制度的内容（）。

A、非项目组成员审核	B、技术审核	C、质量负责人审核	D、出版前校核

答案：C

- 下面哪一项不属于评价报告三级审核制度的内容（）。

A、内部审核	B、技术负责人审核	C、质量负责人审核	D、出版前校核

答案：D

- 质量管理体系四个层次包括质量手册、程序文件、（）和质量记录。

A、操作规程	B、作业指导书	C、服务规范	D、表单

答案：B

- 质量记录包括报告、（）。

A、表格	B、报告	C、作业指导书	D、细则

答案：A

- 预评价报告的评审要点不包括下列哪一项（）。

A、职业病危害因素的预期接触水平	B、主要工程内容是否全面	C、拟设置职业病防护设施的合理性与符合性的评价	D、配备个人使用的职业病防护用品的符合性与有效性评价

答案：D

### 多选题

- 能引起职业性哮喘的常见化学物质有：

A、甲醛	B、乙二胺	C、对苯二胺	D、过硫酸铵	E、锰及其化合物

答案（ABCDE）

- 以下工作场所中需要单独设置排风系统的有（）

A.不同物质混合后形成危害更大的物质

B.混合后易使蒸气凝结并聚集粉尘

C.散发大量余热、余湿的场所

D.存放腐蚀性物质的场所

E.散发剧毒物质的场所	ABDE

答案（ABDE）*

- 工程上控制噪声的常用措施包括（ ）。

A.消除或降低噪声、振动源

B.消除或减少噪声、振动的传播

C.加强个人防护和健康监护

D.加强通风

E.减少接触时间

答案（AB）

- 某生产企业冲压岗位工作场所噪声声级测量结果 91dB(A)。

A、可以停留不超过4h

B、可以停留不超过2h

C、耳塞的降噪值应不低于29dBL

D、耳塞的降噪值应不低于31dBL

E、都可以

答案（BC）*

- 机械局部排风系统主要由以下哪几部分组成。

A、排风罩（吸风罩）

B、风道（风管）

C、空气净化设备

D、风机

E、报警系统

答案（ABCD）

- 在设计有大量余热的厂房时，宜同时采取以下哪些措施，增加自然通风的通风量：

A、适当提高建筑的高度

B、增大进出风口面积

C、增加出风口高度

D、增加进风口高度

E、增大建筑物进出风口高度差

答案（AE）*

- 排风罩的设计要求有哪些？

A、形式适宜

B、位置正确

C、风量适中

D、强度足够

E、检修方便

答案（ABCDE）

- 电离辐射外照射的主要防护措施有哪些？

A、控制放射源

B、距离防护

C、屏蔽

D、除污保洁

E、呼吸防护

答案（ABC）

- 接触砷可引起下列哪些肿瘤（）。

A、肝癌	B、皮肤癌	C、膀胱癌	D、间皮瘤	E、肺癌

答案（BE）

- 某岗位化学有害因素的接触水平10%＜OEL≤50%，推荐对其采取的控制措施是（）。

A、一般危害告知

B、特殊危害告知

C、职业卫生监测

D、职业健康监护和

E、作业管理

答案（AB）*

- 下列哪些措施属于职业病防治一级预防？

A、职业健康监护

B、设置职业病危害防护设施

C、佩戴个人防护用品

D、使用酒精代替正己烷进行工件清洁

E、职业病危害因素检测

答案（BCD）

- 无泵型采样器是指利用有毒物质（ ）为原理设计制作的、不需要抽气动力的空气采样器。

A、分子扩散	B、溶剂吸收	C、物理吸附	D、渗透作用	E、化学反应

答案（AD）*

- 铅酸蓄电池企业车间中的铅在空气中主要以（ ）形态存在。

A、烟	B、雾	C、尘	D、离子	E、气溶胶

答案（AC）

- 在进行呼吸性粉尘采集测量时，用到下列哪几项设备（ ）。

A、分析天平，感量0.1mg

B、预分离器

C、采样器，流量范围5~30L/min

D、计时器

E、测尘滤膜，直径40mm

答案（BCDE）

- WBGT指数是热强度的一个经验指数，它采用的参数包括（ ）。

A、白球温度	B、黑球温度	C、干球温度	D、湿球温度	E、大气温度

答案（BCD）

- 滤毒罐的防毒时间是指在规定条件下，毒剂混合气通入滤毒罐至透过毒剂浓度达到限定值时的时间。影响防毒时间的因素有：工作场所环境温度和（）、有机溶剂混合物中的组份以及（）、（）、工人的劳动强度和（）。

A、工作场所环境温度和湿度

B、有机溶剂的组分及挥发性

C、有机溶剂的浓度

D、工人的劳动强度

E、工人的呼吸量

答案（ABCDE）

- 对封闭式车间微小气候的评价，主要考虑哪些参数（ ）

A.风压	B.风速	C.温度	D.湿度	E.噪声

答案（BCD）

- 生产过程中，能引起慢性阻塞性肺疾病的生产性毒物有：

A、一氧化碳	B、一甲胺	C、五氧化二磷	D、甲醛	E、光气

答案（BCDE）*

- 选择工程类比的原则是：

A、基本相同或相似的原辅材料	B、基本相同或相似的生产设备	C、基本相同或相似的生产工艺	D、基本相同或相似的生产规范	E、以上都是

答案：ABCDE

- 高温作业分级的依据包括（）、（）、（）和服装的阻热性。长袖衬衫和长裤工作服及纺织材料连裤工作服的绝热系数为（）。

A、劳动强度	B、高温接触时间	C、WBGT指数	D、1.0Clo	E、0.6Clo

答案：ABCE

- 职业性接触毒物是指劳动者在（）中接触的以( )、（）、（）等形式存在，并可经呼吸道、经皮肤或经品进入人体而对劳动者健康产生危害的物质。

A、职业活动	B、原料、辅料	C、半成品、成品	D、中间体、反应副产物和杂质	E、以上都不是

答案：ABCD

- 生产过程中，能引起慢性阻塞性肺疾病的生产性毒物有：

A、一氧化碳	B、一甲胺	C、五氧化二磷	D、甲醛	E、光气

答案：BCDE

- 能引起职业性哮喘的常见化学物质有：

A、甲醛	B、乙二胺	C、对苯二胺	D、过硫酸铵	E、锰及其化合物

答案：ABCDE

- 国际癌症组织将下列哪些化学物质分类为G1(对人致癌)：

A、1,3丁二烯	B、镉及其化合物	C、镍化合物	D、三氯乙烯	E、硫酸及三氧化硫

答案：ABCDE

- 某生产企业冲压岗位工作场所噪声声级测量结果 91dB(A)。

A、可以停留4h	B、可以停留2h	C、耳塞的降噪值应不低于29dBL	D、耳塞的降噪值应不低于31dBL	E、都可以

答案：BCD

- 高频电磁场的频率为100kHz~30MHz。工业生产中常用高频感应加热进行（）、热轧工艺、钢管焊接等。高频介质加热进行塑料热合、（）、粮食干燥与种子处理、（）和（）。

A、表面淬火	B、高频胶合	C、高频胶合	D、木材加热烘干	E橡胶硫化

答案：ABCDE

- 在工业生产中，与劳动者职业接触相关的物理因素有噪声、气温、气压等，其特点有：

A、除激光是由人工制造产生外，其他物理因素均存在自然界。	B、物理因素都有其特定的参数。是否对人体造成危害及危害程度的大小，与这些参数密切相关。	C、工作场所的物理因素一般有明确的来源。	D、工工作场所存有的物理因素的强度一般以装置为中心，向四周传播。	E、以上都是

答案：ABCDE

- 工业企业厂区总平面布置功能分区原则应遵循：

A、分期建设项目宜一次整体规划，使各单体建筑均在其功能区内有序合理，避免分期建设时破坏原功能分区	B、行政办公用房应设置在非生产区	C、生产车间及与生产有关的辅助用室应布置在生产区内	D、产生有害物质的建筑与环境质量较高要求的有较高洁净要求的建筑应有适当的间距或分隔	E、生产区应布置在最小风频的下风向。

答案：ABCD

- 滤毒罐的防毒时间是指在规定条件下，毒剂混合气通入滤毒罐至透过毒剂浓度达到限定值时的时间。影响防毒时间的因素有：工作场所环境温度和（）、有机溶剂混合物中的组份以及（）、（）、工人的劳动强度和（）。

A、湿度	B、有机溶剂的挥发性	C、工作场所有机溶剂的浓度	D、滤毒罐的使用寿命	E、呼吸量

答案：ABCE

- 应急救援设施应包括：不断水的（）、（）、（）、急救包或急救箱以及（）；还包括（）和应急救援通讯设备等。

A、冲淋装置与洗眼器	B、气体防护柜	C、个体防护用品	D、急救药品	E、担架

答案：ABCDE

- 应根据工业企业生产特点、实际需要和使用方便的原则设置辅助用室，包括车间卫生用室：（）、（）、（）以及在特殊作业、工种或岗位设置的（）。

A、浴室	B、厕所	C、更/存衣室	D、盥洗室	E、洗衣室

答案：ACDE

- 劳动定员女职工人数＜100 人的工作场所可按（）人设1个～2个蹲位；＞100人的工作场所，每增（）人，增设1个蹲位。

A、15	B、20	C、25	D、30	E、50

答案：AD

- 以下工作场所中需要单独设置排风系统的有（）

A.不同物质混合后形成危害更大的物质	B.混合后易使蒸气凝结并聚集粉尘	C.散发大量余热、余湿的场所	D.存放腐蚀性物质的场所	E.散发剧毒物质的场所

答案：ABDE

对封闭式车间微小气候的评价，主要考虑哪些参数（ ）	A.风压	B.风速	C.温度	D.湿度	E.噪声

答案：BCD

- 产生职业病危害的用人单位，应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的（ ）。

A、规章制度	B、操作规程	C、员工体检结果	D、职业病危害事故应急救援措施	E、工作场所职业病危害因素检测结果

答案：ABDE

- 用人单位与劳动者订立劳动合同时,应当将工作过程中（）如实告知劳动者,并在劳动合同中写明,不得隐瞒或者欺骗。

A、可能产生的职业病危害及其后果	B、配备的个人防护用品	C、职业病防护措施	D、待遇	E、健康损害

答案：ACD

- 用人单位应建立健全职业卫生档案，包括以下主要内容：（ ）。

A.建设项目职业卫生“三同时”档案	B.职业卫生宣传培训档案	C、职业病危害因素监测与检测评价档案	D、用人单位人事档案	E、职业病危害事故报告与应急处置记录

答案：ABCE

- 工程上控制噪声的常用措施包括（ ）。

A.消除或降低噪声、振动源	B.消除或减少噪声、振动的传播	C.加强个人防护和健康监护	D.加强通风	E.减少接触时间

答案：AB

- 企业应当根据从业人员职业健康检查结果，采取以下措施（）。

A、对有职业禁忌症的从业人员应当调离其所从事的禁忌作业岗位；	B、对需要复查的从业人员，应当按照体检机构要求的时间和项目安排其复查；	C、对已出现健康损害的从业人员，应当积极配合医疗机构进行救治，将其调离工作岗位，并妥善安置；	D、对疑似职业病的从业人员，应当按照体检机构的建议安排其进行医学观察或者职业病诊断。	E、对已经造成从业人员健康损害或者发生职业病（疑似）的作业场所，企业应当及时分析查找原因，开展隐患排查治理，加强职业卫生防护，改善劳动安全条件，防范职业危害事故重复发生。

答案：ABCDE

- 职业健康检查的种类包括（）

A、上岗前职业健康检查	B、在岗期间职业健康检查	C、离岗时职业健康检查	D、应急健康检查 	E、离岗后健康检查

答案：ABC

- 职业健康监护人群的界定原则 包括（）。

A、接触需要开展强制性健康监护的职业病危害因素的人群，都应接受职业健康监护。	B、在岗期间定期健康检查为推荐性的职业病危害因素，原则上可根据用人单位的安排接受健康监护。	C、虽不是直接从事接触需要开展职业健康监护的职业病危害因素的作业，但在工作环境中受到与直接接触人员同样的或几乎同样的接触，应视同职业性接触，需和直接接触人员一样接受健康监护。 	D、根据不同职业病危害因素暴露和发病的特点及剂量-效应关系，主要根据工作场所有害因素的浓度或强度以及个体累计暴露的时间长度和工种，确定需要开展健康监护的人群；可参考工作场所职业病危害作业分级（参见 GBZ/T 229）等标准	E、离岗后健康检查的时间，主要根据有害因素致病的流行病学及临床特点、劳动者从事该作业的时间长短、工作场所有害因素的浓度等因素综合考虑确定

答案：ABCDE

- "职业健康监护档案应当包括劳动者的（）等有关个人健康资料。

A、职业史	B、职业病危害接触史	C、职业健康检查结果和处理结果	D、家族病史	E、职业病诊疗

答案：ABCE

- 劳动者可以选择（ ）的任何职业病诊断机构进行诊断。

A.用人单位所在地	B、本人经常居住地	C、任何有职业病诊断资质	D、劳动者户籍所在地	E、以上都对

答案：ABD

- 通过职业卫生调查、工程分析、资料分析、检测检验等方法，对建设项目（用人单位）生产工艺过程、生产环境、劳动过程中可能存在的职业病危害因素的种类、来源、分布及其影响人员进行全面、客观、准确的识别，职业病危害因素应包含（）。

A、列入《职业病危害因素分类目录》的	B、国家已颁布职业接触限值的；	C、国家已颁布相关职业卫生检测标准方法的；	D、国外已颁布职业接触限值的；	E、其他可能危害劳动者身体健康的。

答案：ABCDE

- 评价机构应制定评价方案编制和审核的（）、（）和（）。

A、程序	B、作业指导书	C、程序	D、要求	E、记录

答案：ABC

- 在对所收集资料进行研读与初步现场调查的基础上，按规范要求编制评价方案并对其进行技术审核。评价方案应经（）审核并签字。

A、项目负责人	B、技术负责人	C、企业负责人	D、质量负责人	E、指定审核人

答案：ABE

### 判断题

- 有毒气体检测报警仪必须经国家指定机构及授权检验单位的计量器具制造认证

答案（对）

- 局部排风管道的弧形弯管的曲率半径不宜过小，一般曲率半径R等于圆形弯头直径（或矩形弯头宽度）的1～2倍

答案（对）

- 对于局部排风管道的三通，支管应连接在渐变管上，并与干管的夹角不宜超过45°。

答案（对）

- 当作业地点日最高气温≥37℃时，应采取局部降温和综合防暑措施，并减少高温作业时间。

答案（错）

- 职业性接触毒物危害程度分级，是以毒物的急性毒性、慢性毒性、扩散性、蓄积性、致癌性、生殖毒性、致敏性、刺激与腐蚀性、实际危害程度与预后等9项指标为基础的定级标准。

答案（对）

- 当某一工作岗位接触两种或两种以上有毒物质共同作用于同一器官、系统或具有相似的毒性作用，或已知这些物质可产生相加作用，应用混合接触比值进行科学评价毒物对健康的影响。

答案（对）

- 热习服是个体耐受热强度突然增强的生理性适应过程。

答案（错）

- 在进行事故通风换气次数计算时，应按房间实际体积进行计算。

答案（错）

- 某医药厂房空气洁净等级为A级的医药洁净室的气流流行应为非单向流，采用顶送下侧回的送排风方式

答案（错）*

- 评价单元是根据建设项目或用人单位的特点和职业病危害评价的要求，将建设项目或用人单位的生产工艺、设备布置或工作场所划分成若干相对独立的部分或区域。

答案：正确

- 当某一工作岗位接触两种或两种以上有毒物质共同作用于同一器官、系统或具有相似的毒性作用，或已知这些物质可产生相加作用，应用混合接触比值进行科学评价毒物对健康的影响。

答案：正确

- 热适应是机体对于长期热环境刺激产生的耐热性提高的生理性适应过程。

答案：正确

- 热习服是个体耐受热强度突然增强的生理性适应过程。

答案：错误

- 职业性接触毒物危害程度分级，是以毒物的急性毒性、慢性毒性、扩散性、蓄积性、致癌性、生殖毒性、致敏性、刺激与腐蚀性、实际危害程度与预后等9项指标为基础的定级标准。

答案：正确

- 化学有害因素职业接触限值分为时间加权平均容许浓度、短时间接触容许浓度、最高容许浓度以及峰接触浓度。

答案：错误

- 职业生产活动中，多种毒物主要经呼吸道吸入、或经完整的皮肤或溅入眼睛，或由于不洗手进食等不良的卫生习惯造成毒物经消化道进入机体，常见的铅酸蓄电池制造企业的铅中毒，相当一部分是不洁饮食习惯造成铅进入机体。

答案：正确

- 在实际生产中，工作场所如存在高温，低温，振动，以及某些生产性毒物会加大噪声对人体健康的影响，也就是当这些共存的有害因素对听觉器官和心血管系统的影响会比噪声单独作用更明显。

答案：正确

- 生产车间内含有挥发性气体、蒸气的各类管道可以从车间办公室、仪表控制室、工人休息室、车间人行通道等的上方经过。

答案：错误

- 当作业地点日最高气温≥37℃时，应采取局部降温和综合防暑措施，并减少高温作业时间。

答案：错误

- 职业病防护设施是指消除或者降低工作场所的职业病危害因素浓度或者强度，预防和减少职业病危害因素对劳动者健康的损害或者影响，保护劳动者健康的设备、设施、装置、构建筑物等的总称。

答案：正确

- 有毒有害物质被吸入排毒罩内的过程，不应通过操作者的呼吸带，排毒要求的控制风速在0.25~3m/s，常用风速为0.5~1.5m/s，管道风速采用8m/s~12m/s。

答案：正确

- 考虑到报警装置在一些人员较小或偏远的区域可使应急装备及时向相关的安全部门报警，以获得救援，用户可要求在应急喷淋和洗眼设备上安装声光报警装置。

答案：正确

- 非空调工作场所人均占用容积＜20m3的车间，应保证人均新风量≥20m3/h；如所占容积＞20m3时，应保证人均新风量≥30m3/h。采用空气调节的车间，应保证人均新风量≥30m3/h。洁净室的人均新风量应≥40m3/h。

答案：错误

- 职业健康监护项目的目标疾病为职业病 。

答案：错误

- 对接触职业危害的从业人员，生产经营单位应当按照国家有关规定组织职业健康检查，并将检查结果如实告知从业人员。职业健康检查费用由用人单位及从业人员共同承担。

答案：错误

- 在职业健康检查中，用人单位提供以下职业健康检查所需的相关资料：用人单位的基本情况；工作场所职业病危害因素种类及其接触人员名册、岗位（或工种）、接触时间。

答案：错误

- 劳动者或者其亲属有权查阅、复印劳动者的职业健康监护档案。

答案：错误

- 用人单位应当根据职业健康检查报告，对有职业禁忌的劳动者，调离或者暂时脱离原工作岗位。

答案：正确

- 用人单位应当及时将职业健康检查结果及职业健康检查机构的建议以书面形式如实告知劳动者。

答案：正确

- 对准备脱离所从事的职业病危害作业或者岗位的劳动者，用人单位应当在劳动者离岗前30日内组织劳动者进行离岗时的职业健康检查。

答案：正确

- 上岗前的职业健康检查对象为拟从事接触职业病危害作业的新录用劳动者。

答案：错误

- 职业健康检查机构发现疑似职业病时，应当告知劳动者本人并及时通知用人单位，同时向所在地卫生健康主管部门报告。发现职业禁忌的，应当及时告知用人单位。

答案：错误

- 专业技术人员应经培训考核合格后方可从事职业卫生技术服务工作。项目负责人应具备中级以上专业技术职称，并具有1年以上职业卫生相关工作经验。

答案：错误

- 开展技术服务时，应按要求做好职业卫生调查和工作日写实。

答案：正确

- 现场调查应使用一般的记录表格实时记录，记录信息应全面、完整、填写规范，并经被服务单位陪同人员签字确认；

答案：错误

- 职业病危害评价中，进入作业场所的劳动者，如包括劳务派遣用工、外协〈外包〉用工均应纳入评价范围。

答案：正确

- 所有进入作业场所的劳动者（包括劳务派遣用工、外协〈外包〉用工）均应纳入评价范围。

答案：正确

- 签订技术服务合同后，技术服务机构应组织开展合同评审。

答案：错误

- 评价方案的审核应包括对人员构成、评价范围、评价方法以及职业卫生调查与检测方案等内容的审核,以确保评价方案符合评价王作的实际需求以及相关标准的技术要求.

答案：正确