第一章 职业卫生

- 法律、法规、规章、规范性文件

### 单选题

- 职业卫生技术服务机构资质证书有效期为（  C ）年。

A. 三          B. 四          C. 五         D. 六

- 用人单位提出的技术服务内容、范围及要求违反法律、法规和标准规范规定的，职业卫生技术服务机构（  D ）。

A. 应当接受用人单位提出的全部要求

B. 选择接受用人单位提出的大部分要求

C. 选择接受用人单位提出的小部分要求

D. 予以拒绝

- 职业卫生技术服务机构应当自出具职业卫生技术报告之日起（ C ）内,在本单位网站上公开技术报告相关信息。

A. 十个工作日              B. 十五个工作日

C. 二十个工作日            D. 三十个工作日

### 多选题

- 职业卫生技术服务机构可为用人单位提供哪些职业卫生技术服务。     （ ABCD ）

A. 职业病危害因素检测

B. 职业病危害现状评价

C. 职业病防护设备设施的效果评价

D. 职业病防护用品的效果评价

- 职业卫生技术服务机构专业技术人员不得有下列哪些行为。

（ ABCD ）

A. 在职业卫生技术报告上代替他人签字

B. 在有关原始记录上代替他人签字

C. 未参与相应职业卫生技术服务事项而在技术报告上签字

D. 未参与相应职业卫生技术服务事项而在有关原始记录上签字

- 职业卫生技术服务机构发生下列那些情况时，应当申请办理资质认可变更手续或者重新申请职业卫生技术服务机构资质认可。                             （ AD ）

A．分立

B．停业

C．证书遗失

D．合并

### 判断题

- 国家对职业卫生技术服务机构实行资质认可制度。（√）

- 职业卫生技术服务机构应当在有效期届满三个月前向原资质认可机关提出延续申请。（√）

- 职业卫生基础知识

### 单选题

- 生产过程中的职业性有害因素按性质可分为

A．异常气象条件、噪声与震动、辐射线

B．化学性因素、物理性因素、生物性因素

C．生产过程性有害因素、劳动过程有害因素、劳动环境有害因素

D．细菌、病毒、霉毒

E．劳动组织不合理、劳动强度过大、工具性因素

答案：B

- 下列可接触到苯的作业是

A．吹玻璃

B．下水道疏通

C．粪坑清理

D．电镀

E．喷漆

答案：E

- 慢性苯中毒主要损害

A．消化系统

B．血液系统

C．造血系统

D．循环系统

E．神经系统

答案：C

- 急性苯中毒主要损害

A．中枢神经系统

B．循环系统

C．血液系统

D．泌尿系统

E．呼吸系统

答案：A

- 可引起鼻病的生产性毒物是

A．铅

B．苯

C．汞

D．铬

E．镉

答案：D

- 石棉可引起

A．胸膜间皮瘤

B．膀胱癌

C．肾癌

D．皮肤癌

E．肝血管肉瘤

答案：A

- 不属于职业性有害因素作用条件的是

A．职业性有害因素种类

B．职业性有害因素接触机会

C．职业性有害因素接触方式

D．职业性有害因素接触时间

E．职业性有害因素接触浓度

答案：A

- 可引起肝血管肉瘤的毒物是

A．苯

B．聚乙烯

C．联苯胺

D．氯乙烯

E．铬酸盐

答案：D

- 接触联苯胺可引起

A．肺癌

B．肾癌

C．胃癌

D．膀胱癌

E．肝癌

答案：D

- 可接触到铅的作业是

A．吹玻璃

B．蓄电池制造

C．电镀

D．气压计制造

E．提炼金、银等

答案：B

- 职业性慢性铅中毒的二级预防措施是

A．控制熔铅温度

B．上岗前健康检查

C．健康检查

D．定期检测空气中铅的浓度

E．加强通风排毒

答案：C

### 多选题

- 生产过程中存在或产生的有害因素有

A．物理因素

B．化学因素

C．社会心理因素

D．生物因素

E．心理紧张因素

答案：ABD

### 判断题

- 生产性粉尘均可导致作业工人肺部纤维化。

答案：错

- 质量分散度越高，表明径粒较小的颗粒占总质量百分比越大。

答案：对

- 职业病危害因素检测

### 单选题

- 微波消解法达到消化目的的机制是     。

A微波加热作用

B微波振动作用

C微波提高酸的氧化性

D微波浓缩消解液

E微波加热和振动作用

【答案】E

- 空气中四乙基铅测定方法是（A）

A  溶剂解吸-石墨炉原子吸收光谱法    B  火焰原子吸收光谱

C  二硫腙分光光度法   D  微分电位溶出法

- 标准采样体积是指温度为（ ）℃、1个标准大气压下采样空气的体积。

A、0	B、10	C、20	D、25

答案：C

### 判断题

- 对劳动者进行个体采样时，空气收集器的进气口应尽量接近有害物质散发点。

答案：错误

- 发生事故时由于有害物质浓度高、产生的危害大，因此在开展事故监测时应监测至有害物质浓度低于检测限为止。

答案：错误

- 职业病危害评价

### 单选题

- 局部通风除尘、排毒系统，在排风经净化后，循环空气中粉尘、有害气体浓度大于或等于其职业接触限值的（ ）时不宜采用循环空气。

A、0.25	B、0.3	C、.0.35	D、0.45

答案（B）*

- 车间卫生特征2级的更/存衣室，便服室、工作服室可按照（）存放的原则设计。

A、同柜分层	B、分便服室和工作服室	C、同室分柜	D、以上都不是

答案：C

### 多选题

- 能引起职业性哮喘的常见化学物质有：

A、甲醛	B、乙二胺	C、对苯二胺	D、过硫酸铵	E、锰及其化合物

答案（ABCDE）

### 判断题

- 有毒气体检测报警仪必须经国家指定机构及授权检验单位的计量器具制造认证

答案（对）

- 局部排风管道的弧形弯管的曲率半径不宜过小，一般曲率半径R等于圆形弯头直径（或矩形弯头宽度）的1～2倍

答案（对）