201.对可能存在易燃易爆气体的设备进行检修前，需用惰性气体（如氮气）进行置换。置换合格的标准是，可燃气体浓度应低于其爆炸下限的多少？

A. 5%

B. 10%

C. 20%

D. 50%

答案：A

解析：用惰性气体置换后，设备内可燃气体浓度应低于其爆炸下限（LEL）的5%，方可认为置换合格，可以进行动火或进入作业。这是防止火灾爆炸事故的关键指标。

202.在检修现场，氧气瓶和乙炔瓶的安全距离至少应是多少米？

A. 3米

B. 5米

C. 8米

D. 10米

答案：B

解析：根据气瓶安全规程，氧气瓶和乙炔瓶等易燃易爆气瓶的存放和工作时，应分开至少5米以上，且与明火距离不小于10米，以防止回火或爆炸。

203.下列哪项是检维修作业前“能量隔离”的正确做法？

A. 关闭电源开关

B. 关闭阀门

C. 上锁挂牌（LOTO）

D. 派人看守

答案：C

解析：“能量隔离”不仅要求关闭开关或阀门，更要求采取上锁、挂牌（Lockout/Tagout, LOTO）的措施，防止他人误操作重新接通能源（电、气、物料等），这是确保检修人员安全的根本性措施。

204.在受限空间内作业，突然感到头晕、乏力，首先应该怎么做？

A. 坚持完成工作

B. 大声呼救并立即停止作业，向出口撤离

C. 坐下休息一会

D. 用对讲机报告情况后继续工作

答案：B

解析：在受限空间内出现任何不适（头晕、乏力、呼吸困难等），都可能是缺氧或中毒的早期症状。必须立即停止作业，向监护人员发出警报，并尽可能依靠自身力量迅速撤离。等待救援可能错失自救时机。